# МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ

СИСТЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО И ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний

## Издание официальное

Межгосударственный Совет

по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие:

1. РАЗРАБОТАН Государственным научно-исследовательским институтом радио (НИИР)

2.  ВНЕСЕН  Министерством Российской Федерации по связи и информатизации

3. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Наименование организации | Наименование национального органа стандартизации |
| --- | --- |

4.  ВЗАМЕН ГОСТ 28324-89 (СТ СЭВ 6423-88) и ГОСТ 11216-83 (СТ СЭВ 1815-79)

ИПК Издательство стандартов, 2001 г.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Технического секретариата Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

## Содержание

1 Область применения …….............................................................……....................... ….4

2 Нормативные ссылки ......……..............................................................……..........…. ….5

3 Определения, обозначения и сокращения ……...........................................……….…...6

4 Структура распределительной сети ..…...........……...........................................….…..14

5 Основные параметры .......................…...................…….................................…………20

5.1 Перечень нормируемых параметров ..…..……………………………………….…..20

5.2 Основные параметры КРС, головных станций (ГС) и линейного тракта …………29

6 Технические требования ..............................................……..…......................…………34

7 Методы измерений и испытаний .....................................….....…....................………..37

7.1 Общие положения ..…………………………………………………………………...37

7.2 Требования к средствам измерений ..……………………………………..…….…...38

7.3 Измерения параметров ГС …………...……..………………………………………...42

7.4 Измерения параметров линейного тракта КРС ..……………………………..……..83

7.5 Измерения общих параметров КРС ..…………………………………………..….. ..93

Приложение А  Классификация систем кабельного распределения ..............………..104

Приложение Б. Параметры оборудования КРС ..……………………………………. .107

Приложение В. Специальные телевизионные каналы ........…...........…......…..…….. 108

Приложение Г. Перечень рекомендуемых средств  измерения ....................………. ..109

Приложение Д. Трафарет поля допуска импульсной характеристики ...........…..…. .110

Приложение Е. Проверка средств измерений ……………........................….....…….. 112

Приложение Ж. Комбинационные частоты второго и третьего порядка .……..…… 114

Приложение И. Сетка частот для измерений отношения радиосигнала к

составной помехе комбинационных частот……………………… …119

Приложение К. Измерение сопротивления между устройствами КРС………....…... 120

Приложение Л. Библиография ..……….…........................................…...........….…121

# МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ

СИСТЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО И ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний.

Cabled distribution networks for television and sound systems. Basic parameters, technical requirements, measurement and test methods.

Дата введения

## 1. Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на кабельные распределительные сети систем телевизионного и звукового вещания в диапазоне частот от 5 МГц до 1000 МГц, предназначенные для передачи радиосигналов в прямом (нисходящем к абонентам) и обратном (восходящем к абонентам) направлениях. Полоса частот от 40 МГц до 1000 МГц предназначена для распределения радиосигналов с частотным разделением каналов в прямом направлении, полоса частот от 5 МГц до 30 МГц – для распределения радиосигналов в обратном направлении. Допускается расширение полосы частот обратного направления за счет полосы частот прямого направления в соответствии с техническими требованиями на кабельную распределительную сеть.

Стандарт устанавливает нормы на параметры, методы измерений и испытаний кабельных распределительных сетей при разработке, строительстве и эксплуатации.

Стандарт не распространяется на источники сигналов, приемные антенные комплексы, абонентскую сеть распределения радиосигналов  и оконечные устройства абонента.

Издание официальное

## 2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.2.006-87 ССБТ. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления

ГОСТ 7845-92 Система вещательного телевидения. Основные параметры, методы измерений

ГОСТ 11289-80 Антенны телевизионные приемные. Типы, основные параметры и общие технические требования

ГОСТ 11478-88 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов

ГОСТ 11515-91 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения

ГОСТ 16842-82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех

ГОСТ 18198-89 Телевизоры. Общие технические условия

ГОСТ 18471-83 Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы

ГОСТ 20532-83 Радиопередатчики телевизионные I-V диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений

ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения

ГОСТ 22505-97 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний

ГОСТ 23611-79 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения

ГОСТ Р 50788-95 Установки непосредственного приема программ спутникового телевизионного вещания. Классификация. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений

ГОСТ Р 50890-96 Передатчики телевизионные маломощные. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений

## 3. Определения, обозначения и сокращения.

В настоящем стандарте применяют следующие определения и используют следующие обозначения и сокращения.

  - Определения

Кабельная распределительная сеть - совокупность технических средств, обеспечивающих обработку, формирование и распределение радиосигналов телевизионного и звукового вещания от входов головной станции до выхода абонентской розетки. В кабельных распределительных сетях предусматривается передача других радиосигналов электросвязи в прямом и обратном направлениях.

Система кабельного распределения - совокупность технических средств, состоящих из источников сигналов, кабельной распределительной сети и абонентского оборудования.

Система коллективного приема - система кабельного распределения, обслуживающая абонентов одного или нескольких близкостоящих зданий, обеспечивающая прием эфирных радиосигналов телевизионного и ОВЧ ЧМ вещания и распределение радиосигналов в прямом направлении по коаксиальным кабельным линиям ограниченной протяженности.

Крупная система коллективного приема - система кабельного распределения, обслуживающая абонентов одного района (округа), обеспечивающая эфирный и спутниковый прием радиосигналов телевизионного и звукового вещания и распределение радиосигналов в прямом направлении по гибридным (ВОЛС + коаксиальный кабель) или коаксиальным кабельным линиям.

Система кабельного телевидения - система кабельного распределения, обслуживающая абонентов большого района или города, обеспечивающая прием радиосигналов телевизионного и звукового вещания, поступающих от центральной головной станции по транспортной сети ВОЛС. Система обладает интерактивностью и возможностью передачи радиосигналов других служб электросвязи. Распределение радиосигналов в прямом направлении и передача радиосигналов в обратном направлении осуществляется по  гибридным или коаксиальным кабельным линиям.

Крупная система кабельного телевидения - система кабельного распределения, обслуживающая абонентов большого города, включающая центральную головную станцию с полным набором сигналов телевизионного и звукового вещания и транспортную сеть ВОЛС, объединяющую группу систем кабельного телевидения в единую сеть.

Специальные каналы распределения - разрешенные к использованию в кабельных распределительных сетях каналы распределения вне стандартных диапазонов частот телевизионного вещания.

Однонаправленная передача - передача в кабельной распределительной сети радиосигналов в прямом направлении от головной станции к абонентам.

Двунаправленная передача – независимая одновременная передача в кабельной распределительной сети радиосигналов в прямом и обратном направлениях (к абонентам и от абонентов).

Каналы обратного направления – каналы, занимающие полосу частот обратного направления распределительной сети и предназначенные для передачи радиосигналов в обратном направлении.

Канал приема – полоса частот, в пределах которой осуществляется прием радиосигнала программ телевизионного или ОВЧ ЧМ вещания на входе головной станции.

Канал распределения - полоса частот, в пределах которой осуществляется передача радиосигнала программ телевизионного или ОВЧ ЧМ вещания в распределительной сети.

Пилотное регулирование - способ автоматической компенсации изменения затухания соединительной линии путем регулирования уровней напряжения радиосигналов по специальным пилотным сигналам, вводимым в кабельную распределительную сеть.

Головная станция кабельных распределительных сетей - совокупность технических средств, обеспечивающих прием, преобразование, усиление, формирование, сложение радиосигналов телевизионного и ОВЧ ЧМ вещания; обработку других сигналов электросвязи. Головная станция включена между выходами источников сигналов (радиосигналов, видеосигналов, сигналов звуковых частот) и входом линейного тракта.

Центральная головная станция - головная станция крупной системы кабельного телевидения, непосредственно связанная с транспортной сетью или с магистральными распределительными сетями.

Узловая станция - головная станция системы кабельного телевидения, обеспечивающая сопряжение транспортной и магистральных сетей.

Местная головная станция - головная станция крупной системы коллективного приема, непосредственно связанная с магистральными распределительными сетями или с домовыми распределительными сетями.

Головная станция системы коллективного приема – местная головная станция, обеспечивающая прием и передачу радиосигналов в домовую распределительную сеть.

Линейный тракт – звено кабельной распределительной сети между выходом головной станции и выходом первой  абонентской розетки.

Транспортная сеть – часть линейного тракта между выходом центральной головной станции и входом  узловой станции (между узловыми станциями).

Магистральная сеть - часть линейного тракта между выходом узловой станцией (местной головной станцией) и пунктом домового ввода.

Домовая распределительная сеть - часть линейного тракта между пунктом домового ввода и выходом первой абонентской розетки.

Пункт домового ввода – место соединения магистральной сети с домовой распределительной сетью.

Соединительная линия - линия, состоящая из волоконно-оптического кабеля, радиочастотного коаксиального кабеля, участков радиопередачи или их комбинации.

Абонентская соединительная линия - линия, соединяющая выход абонентского ответвителя с первой абонентской розеткой.

Оптический узел – совокупность устройств, обеспечивающих сопряжение волоконно-оптического и коаксиального участков кабельной распределительной сети.

Канальный усилитель - усилитель, обеспечивающий усиление радиосигнала в полосе частот одного телевизионного канала.

Многодиапазонный усилитель - усилитель, обеспечивающий усиление радиосигналов нескольких диапазонов частот.

Широкополосный усилитель - усилитель, обеспечивающий усиление радиосигналов во всей полосе частот распределительной сети.

Распределитель - элемент, обеспечивающий деление энергии радиосигнала на несколько направлений.

Ответвитель - элемент, обеспечивающий ответвление части энергии радиосигнала на одно или несколько направлений.

Абонентский ответвитель - ответвитель для подключения абонентских соединительных линий к линии домовой распределительной сети.

Корректор амплитудно-частотной характеристики - элемент компенсации наклона амплитудно-частотной характеристики в диапазоне частот кабельной распределительной сети.

Абонентская розетка - элемент кабельной распределительной сети, обеспечивающий подключение абонентского оборудования к сети.

Абонентский кабель - соединительная линия между абонентской розеткой и абонентским оборудованием.

Частотный конвертор – элемент кабельной распределительной сети, обеспечивающий  преобразование  по частоте радиосигнала  полосы канала приема в радиосигнал полосы  канала  распределения.

Абонентский конвертор – элемент абонентского оборудования, обеспечивающий преобразование радиосигналов каналов распределения в радиосигнал канала приема  абонентского устройства.

Затухание - отношение  напряжения U или мощности P радиосигнала на входе и выходе распределительной сети, звена или устройства сети, выраженное в дБ, рассчитываемое по формулам:

a = 20lg U1/ U2 									(1)

или a = 10lg P1/ P2  ,									(2)

где индекс 1 соответствует значению параметра на входе, индекс 2 - на выходе.

Проходное затухание - затухание, вносимое элементом кабельной распределительной сети в полосе рабочих частот.

Переходное затухание - затухание между входом (выходом) и отводом (отводами) или между двумя отводами  элемента кабельной распределительной сети.

Затухание разветвления – переходное затухание, вносимое распределителем в направлении от входа к каждому из выходов.

Коэффициент защиты отвода от отраженной волны - разность переходных затуханий между выходом-отводом и между входом-отводом направленного ответвителя.

Затухание несогласованности - отношение значений напряжения или мощности падающей и отраженной волн, выраженное в дБ, рассчитываемое по формуле:

ax =20lg Uпад / Uотр  =10lg Pпад / Pотр						(3)

Опорное напряжение - напряжение  U0 равное 1 мкВ.

Уровень напряжения - Отношение среднеквадратического значения напряжения U на нагрузке 75 Ом к опорному напряжению U0 , рассчитываемое по формуле:

N = 20lg U/U0. 									(4)

Пример записи:  N дБ(мкВ).

Эквивалентный уровень напряжения радиосигнала с цифровой модуляцией – уровень напряжения радиосигнала, отнесенный к занимаемой им полосе частот.

Отношение радиосигнала к помехам комбинационных частот - отношение напряжения радиосигнала  к напряжению помех комбинационных частот (или разность соответствующих уровней напряжения).

Максимальный уровень напряжения радиосигнала на выходе активного устройства - максимально допустимый уровень напряжения радиосигнала на выходе устройства, определяемый отношением радиосигнала к помехам комбинационных частот.

Отношение сигнала к перекрестной помехе - отношение размаха (амплитуды) детектированного модулирующего сигнала, обусловленного полезной модуляцией, к размаху (амплитуде) помехи, обусловленной перекрестной модуляцией.

Отношение  радиосигнала  к  шуму – отношение напряжения радиосигнала  (изображения  или ОВЧ ЧМ вещания) к напряжению шума в заданной полосе частот.

Отношение сигнала к фоновой помехе - отношение размаха детектированного модулирующего сигнала к размаху огибающей, обусловленной фоновой модуляцией.

Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе - отношение напряжения радиосигнала изображения к напряжению одночастотной радиопомехи в полосе канала изображения.

Наклон амплитудно-частотной характеристики - разность усиления или затухания между двумя точками системы для сигналов двух определенных частот.

- Обозначения

Uоп  - опорный измерительный уровень напряжения радиосигнала

Uни - уровень напряжения радиосигнала изображения

Uнз  - уровень напряжения радиосигнала звукового сопровождения

Uб - уровень напряжения радиосигнала боковой частоты

fни - несущая частота радиосигнала изображения

fнз - несущая частота радиосигнала звукового сопровождения

fб  - боковая частота, соответствующая цветовой поднесущей

fп - частота помехи

IMAIII(K) - Отношение радиосигнала к помехе комбинационных частот (IMA) третьего порядка, измеренное методом трех генераторов (III) в распределительной сети, или в звеньях (устройствах) сети с канальным (К) оборудованием

IMAIII(B)  - Отношение радиосигнала к помехе комбинационных частот (IMA) третьего порядка, измеренное методом трех генераторов (III) в распределительной сети, или в звеньях (устройствах) сети с широкополосным (В) оборудованием

IMAII(B) - Отношение радиосигнала к помехе комбинационных частот второго или третьего порядка, измеренное методом двух генераторов (II) в распределительной сети или в звеньях (устройствах) сети с широкополосными (В) усилителями

CSON - Отношение радиосигнала к составной помехе комбинационных частот второго порядка, измеренное методом N генераторов (N) в распределительной сети или в звеньях (устройствах) сети с широкополосными усилителями

CTBN - Отношение радиосигнала к составной помехе комбинационных частот третьего порядка, измеренное методом N генераторов (N) в распределительной сети или в звеньях (устройствах) сети с широкополосными усилителями

Uп  - уровень напряжения помехи

3.3 Сокращения

АР				Абонентская розетка

АЧХ				Амплитудно-частотная характеристика

ВОЛС				Волоконно-оптическая линия связи

ГС				Головная станция

ДРС				Домовая распределительная сеть

КРС				Кабельная распределительная сеть

СКП                                      Система коллективного приема (телевидения)

КСКП				Крупная система коллективного приема

СКТ                                       Система кабельного телевидения

КСКТ                                    Крупная система кабельного телевидения

В   стандарте   используются   также   термины,   определения   и   сокращения   по  ГОСТ 16465,  ГОСТ 21879, ГОСТ 23611, ГОСТ 24375 и МСЭР, Рек. 662, 1990.

## 4 Структура кабельных распределительных сетей.

4.1 В зависимости от состава оборудования, функциональных возможностей и количества обслуживаемых абонентов кабельные распределительные сети подразделяют на классы по уровням сложности (табл.1).

Таблица 1 - Классы систем коллективного приема и систем кабельного телевидения.

Примеры структур построения кабельных распределительных сетей систем коллективного приема и систем кабельного телевидения приведены на рисунках 1-4.

Таблица 1 Классы систем коллективного приема и систем кабельного            телевидения.

| Класс системы | Обозна- чение | Область Применения | Примерное количество абонентов | Выполняемые функции Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система Коллективного Приема | СКП | Одно или Несколько близкосто-ящих зданий | До 1000 | Эфирный прием радиосигналов телевизионного и ОВЧ ЧМ Рис. 1 вещания. Распределение радиосигналов в КРС ограниченной протяжен- ности, с использованием коаксиальных кабельных линий. |
| Крупная Система Коллективного Приема | КСКП | Микрорайон, округ | До 50 000 | Эфирный и спутниковый прием радиосигналов телевизионного Рис. 2 и ОВЧ ЧМ вещания. Конвертирование и форми- рование радиосигналов вещательного телевидения. Распределение радиосигналов в КРС с использованием волоконно - оптических и коаксиальных кабельных линий. |
| Система Кабельного Телевидения | СКТ | Округ, город | До 100 000 | Прием радиосигналов телеви- зионного и ОВЧ ЧМ вещания, Рис. 3 формируемых центральной ГС и распределяемых по транспорт- ной сети. Распределение радиоигналов в КРС с использованием волоконно - оптических и коаксиальных кабельных линий. Интерактивность. Возможность передачи радиосигналов других служб электросвязи. |
| Крупная Система Кабельного Телевидения | КСКТ | Город, регион | Свыше 100 000 | Эфирный и спутниковый прием радиосигналов телевизионного Рис. 4 и ОВЧ ЧМ вещания и форми- рование радиосигналов веща- тельного телевидения и ОВЧ ЧМ вещания на центральной ГС. Распределение радиосигналов центральной ГС по транспорт- ной сети на группу узловых станций СКТ. |

Примечание. – Классификация систем кабельного телевидения условна и может изменяться в процессе эксплуатации.

Приемные  антенные

устройства

Местная ГС

СКП

Домовая распределительная сеть

Распределитель

Усилитель

домовый

Усилитель

домовый

Коаксиальный кабель

Усилитель

домовый

Распределитель

Абонентская

розетка

Абонентский

ответвитель

Абонентский

ответвитель

Абонентская

розетка

Абонентский

ответвитель

Абонентский

ответвитель

75 Ом                                                              75 Ом

Рисунок 1  - Структурная схема кабельной распределительной сети

системы коллективного приема (СКП)

Видеосигналы

Радиосигналы         (местная студия

(эфирный прием)       спутниковые приемники и др.)

Местная ГС

КСКП

Усилитель

магистральный

Оптический

передатчик

Магистральная сеть

ВОЛС

Оптический

узел

Оптический

приемник

Усилитель

магистральный

Коаксиальный кабель

Усилитель

магистральный

Усилитель

магистральный

Домовая сеть

Усилитель

домовый

Усилитель

домовый

Усилитель

домовый

Усилитель

домовый

Распределитель

Распределитель

Абонентский

ответвитель

Абонентский

ответвитель

Абонентская

розетка

Абонентская

розетка

Абонентский

ответвитель

Абонентский

ответвитель

Абонентская

розетка

Абонентская

розетка

75 Ом                                                                                                   75 Ом

Рисунок 2  - Структурные схемы кабельной распределительной сети крупной системы коллективного приема (КСКП).

Радиосигналы  ( центральной ГС, транспортная сеть ВОЛС)

Узловая станция СКТ

Оптический

приемник

От модулятора

местной студии

Устройство сложения

радиосигналов

Потоки

Кабельный

МОДЕМ

Оптический

приемник

Оптический

передатчик

цифровых

данных

ВОЛС

Магистральная сеть

Оптический узел

Оптический

передатчик

Оптический

приемник

Усилитель

магистральный

Коаксиальный кабель

Усилитель

магистральный

Домовая сеть

Усилитель

домовый

Усилитель

домовый

Распределитель

Абонентский

ответвитель

Абонентская

розетка

Абонентский

ответвитель

Абонентская

розетка

75 Ом

Рисунок 3  - Структурная схема кабельной распределительной сети

системы кабельного телевидения (СКТ).

От источников программ

( радиосигналы, видеосигналы )

Центральная

головная

станция

СКТ

СКТ

Транспортная  сеть

ВОЛС

СКТ

СКТ

СКТ

Рисунок 4  - Структурная схема кабельной распределительной сети

крупной системы кабельного телевидения (КСКТ).

## 5. Основные параметры.

Требования к техническим параметрам определяются для головной станции, линейного тракта и кабельной распределительной сети в целом.

##### Кабельная распределительная сеть и ее элементы должны иметь несимметричные входы и выходы с номинальным сопротивлением 75 Ом.

Распределительные сети выполняются коаксиальными кабелями с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом или оптическими кабелями. Параметры оптических кабелей и оптических устройств распределительной сети определяются техническими условиями на эти изделия.

5.1 Технические параметры головной станции.

Технические параметры головной станции определяют между ее входами и выходом. В зависимости от величины нормируемых параметров головные станции подразделяют на классы (Приложение А).

Для каналов головной станции с устройствами усиления и конвертирования по частоте радиосигналов вещательного телевидения и ОВЧ ЧМ вещания нормируют следующие параметры:

- отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей,

- отношение радиосигнала к побочным помехам в смежных каналах, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения и звукового сопровождения,

-  максимальный уровень напряжения на выходе ГС, ограниченный отношением радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей;

отношением радиосигнала к побочным помехам в смежных каналах, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения и звукового сопровождения;

- диапазон входных уровней напряжения радиосигнала изображения;

- эффективность автоматической регулировки усиления (АРУ) радиосигнала;

- диапазон регулировки выходного уровня напряжения радиосигнала;

- неравномерность АЧХ в полосе канала ТВ или ОВЧ ЧМ вещания;

- избирательность в полосах частот смежных, несмежных, зеркальных каналов и в полосе ПЧ телевизора;

- отношение сигнала к фоновой помехе;

- коэффициент шума в канале усиления (конвертирования);

- затухание несогласованности со стороны входа (выхода);

- отклонение несущей частоты радиосигнала от номинального значения при конвертировании.

Для каналов ГС с устройствами формирования радиосигналов вещательного телевидения нормируют следующие параметры:

- размах напряжения полного цветового видеосигнала на входе,

- отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей,

- отношение радиосигнала изображения к побочным помехам в смежных каналах, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения и звукового сопровождения,

-  максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе ГС, определяемый:

отношением радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей,

отношением радиосигнала к побочным помехам в смежных каналах, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения и звукового сопровождения;

- характеристика боковых полос телевизионного модулятора,

- отношение радиосигнала изображения к внеполосной помехе,

- отклонение несущей частоты радиосигнала изображения от номинального значения,

- отклонение разности несущих частот радиосигналов изображения и звукового сопровождения от номинального значения,

- сквозная АЧХ канала изображения,

- дифференциальное усиление и дифференциальная фаза канала изображения,

- расхождение во времени сигналов яркости и цветности канала изображения,

- импульсная характеристика (К-фактор) канала изображения,

- нелинейность сигнала яркости канала изображения,

- перекос плоской части прямоугольных импульсов частоты полей и строк,

- отношение радиосигнала изображения к шуму,

- отношение сигнала к фоновой помехе,

- затухание несогласованности со стороны входа телевизионного модулятора,

- уровень мощности (номинальное значение напряжения на согласованной нагрузке) сигнала звукового сопровождения на входе телевизионного модулятора,

- девиация несущей частоты радиосигнала звукового сопровождения,

- нелинейные искажения сигнала звукового сопровождения,

- отклонение АЧХ канала звукового сопровождения от характеристики идеальной цепи предыскажений,

-   отношение сигнала звукового сопровождения к шуму и фоновой помехе,

- разность уровней напряжения радиосигнала изображения и звукового сопровождения на выходе телевизионного модулятора.

С учетом сложения радиосигналов на выходе ГС нормируют следующие параметры:

-  разность уровней напряжения радиосигналов изображения;

- отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в полосе ТВ канала,

- отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот второго и третьего порядков, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения каналов распределения,

- максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе ГС при допустимом отношении радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот второго и третьего порядков, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения каналов распределения.

Нормы на параметры головной станции приведены в таблицах 2 - 5

Таблица 2 - Нормы на параметры ГС с устройствами усиления и конвертирования радиосигналов вещательного телевидения

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового cопровождения и цветовой поднесущей, дБ, не менее | Приложение А |
| 2. Отношение радиосигнала изображения к побочным помехам на частотах fни - 6,5 МГц и fни + 13 МГц, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения и звукового cопровождения, дБ | 571) |
| 3. Максимальный уровень напряжения выходного радиосигнала изображения, дБ (мкВ), не менее: - при отношении радиосигнала к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового cопровождения и цветовой поднесущей, - при отношении радиосигнала к побочной помехе, обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения и звукового сопровождения | 2) |
| 4. Диапазон входных уровней напряжения радиосигнала изображения, дБмкВ, в пределах. | 3) |
| 5. Эффективность автоматической регулировки усиления (АРУ) при изменении уровня напряжения радиосигнала изображения на входе ГС в диапазоне входных уровней должна обеспечивать изменение уровня радиосигнала на выходе, дБ, не более | Приложение А |
| 6. Диапазон регулировки выходного уровня напряжения радиосигнала, дБ, не менее | 10 |
| 7. Неравномерность АЧХ канала распределения, дБ, не более: в полосе частот канала изображения от fни до верхней граничной частоты канала, в пределах полосы частот 0,5 МГц канала изображения от fни до верхней граничной частоты канала, в полосе канала распределения радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания, в пределах полосы частот 10 кГц канала распределения радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания в полосе частот 75 кГц относительно несущей частоты. | 24) 0,5 2 5) 0,3 |

### Окончание таблицы 2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 8. Избирательность, дБ, не менее: на частотах, больше верхней граничной частоты канала распределения на 8 МГц, и на частотах, меньше нижней граничной частоты канала распределения на 8 МГц, при распределении конвертированных радиосигналов вещательного телевидения в несмежных каналах, там же, при усилении радиосигналов вещательного телевидения в ТВ канальных усилителях; при распределении радиосигналов вещательного телевидения в смежных каналах в полосе частот от fни – 3,0 МГц до fни – 6,5 МГц и на частотах fни + 8 МГц и выше; в полосе частот зеркального канала приема; в полосе ПЧ: в диапазоне частот 40 – 300 МГц, в диапазоне частот 300 – 1000 МГц | 57 30 30 57 50 60 |
| 9. Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее | 52 |
| 10. Коэффициент шума, измеренный со входа канального усилителя или конвертора, дБ, не более: в полосе частот 40 - 300 МГц в полосе частот 300 - 1000 МГц | 10 12 |
| 11. Затухание несогласованности со стороны входа (выхода), дБ, не менее | Приложение А |
| 12. Отклонение несущей частоты от номинального значения, кГц, не более | Приложение А |
| Примечания – 1) При работе в смежных каналах. 2) Максимальный уровень напряжения выходного радиосигнала изображения при условии выполнения требуемого отношения радиосигнала к помехам комбинационных частот должен быть указан в технических требованиях на ГС. 3) Диапазон входных уровней напряжения радиосигнала изображения должен быть указан в технических требованиях на ГС. 4) При распределении радиосигналов в смежных ТВ каналах допускается увеличение неравномерности АЧХ в полосе от несущей частоты сигнала изображения до нижней граничной частоты канала распределения. 5) Требование относится к устройствам ГС, обеспечивающим раздельное (канальное) конвертирование и усиление радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания. |  |

Таблица 3 - Нормы на параметры ГС с устройствами формирования радиосигналов вещательного телевидения

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Размах напряжения полного цветового видеосигнала на входе устройства формирования радиосигнала на нагрузке 75 Ом, соответствующий номинальному коэффициенту модуляции (85,02,5)% , В | 10,3 |
| 2. Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового cопровождения и цветовой поднесущей, дБ, не менее | Приложение A |
| 3. Отношение радиосигнала изображения к побочным помехам на частотах fни - 6,5 МГц и fни + 13 МГц, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения и звукового сопровождения, дБ, не менее | 571) |
| 4. Максимальный уровень напряжения выходного радиосигнала изображения, дБ (мкВ), не менее: - при допустимом отношении радиосигнала к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового cопровождения и цветовой поднесущей, - при допустимом отношении радиосигнала к побочным помехам, обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения и звукового сопровождения | 2) |
| 5. Характеристика боковых полос в полосе частот от fни - 1,25 МГц до fни + 6,5 МГц, | Приложение В |
| 6. Отношение радиосигнала изображения к внеполосной помехе в полосе частот от fни - 1,25 МГц до fни - 6,5 МГц, при распределении радиосигналов в смежных каналах, дБ, не менее | 57 |
| 7. Отклонение несущей частоты радиосигнала изображения от номинального значения, кГц, не более | Приложение А |
| 8. Отклонение разности несущих частот радиосигналов изображения и звукового сопровождения от номинального значения, кГц, не более | Приложение А |
| 9. Сквозная АЧХ канала изображения 3) | Приложение Б |
| 10. Дифференциальное усиление, %, не более 3) | 10 |
| 11. Дифференциальная фаза, градусы, не более 3) | 10 |
| 12. Расхождение во времени сигналов яркости и цветности, нс, не более3) | 60 |
| 13. Импульсная характеристика (К-фактор), %, не более 3) | 5 |
| 14. Нелинейность сигнала яркости, %, не более 3) | 10 |
| 15. Перекос плоской части прямоугольных импульсов частоты полей, %, не более3) | 1,5 |
| 16. Перекос плоской части прямоугольных импульсов частоты строк, %, не более3) | 1 |
| 17. Отношение радиосигнала изображения к шуму в канале изображения (5,75 МГц), дБ, не менее | 51 |
| 18. Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее | 52 |

### Окончание таблицы 3

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 19. Затухание несогласованности со стороны входа, дБ, не менее | 30 |
| 20. Уровень мощности и номинальное значение напряжения сигнала звукового сопровождения на входе устройства формирования радиосигнала: уровень мощности, дБм, эффективное напряжение на нагрузке 600 Ом, В | 06 0,775 |
| 21. Девиация несущей частоты сигнала звукового сопровождения, соответствующая 100% модуляции, кГц | 50 |
| 22. Нелинейные искажения сигнала звукового сопровождения в полосе модулирующих частот от 40 до 15000 Гц, %, не более: при девиации 50 кГц, при девиации 75 кГц | 1 2 |
| 23. Отклонение амплитудно-частотной характеристики канала звукового сопровождения от характеристики идеальной цепи предыскажений (рисунок 5, таблица 4) в полосе частот 40 – 15000 Гц, дБ, не более | 1,5 |
| 24. Отношение сигнала звукового сопровождения к шуму и фоновой помехе при девиации частоты 50 кГц, дБ, не менее: взвешенное с псофометрическим фильтром | 50 |
| 25. Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения, дБ: минимальная, максимальная | 10 20 |
| Примечания - 1) При работе в смежных каналах. 2) Максимальный уровень напряжения выходного радиосигнала изображения при условии выполнения требуемого отношения радиосигнала к помехам комбинационных частот должен быть указан в технических требованиях на ГС. 3) Параметры измеряются от входа модулятора до выхода телевизионного измерительного демодулятора. |  |

Таблица 4 - Значения  номинальной АЧХ цепи предыскажения с постоянной времени 50 мс

| Частота, кГц | Амплитуда, дБ | Частота, кГц | Амплитуда, дБ | Частота, кГц | Амплитуда, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 0,05 0,1 0,2 0,4 | -0,41 -0,41 -0,40 -0,39 -0,34 | 0,8 1,0 2,0 4,0 6,0 | -0,14 0 1,04 3,71 6,17 | 8,0 10,0 12,0 14,0 15,0 | 8,23 9,95 11,41 12,68 13,25 |

#### А, дБ

15

10

5

0

0,31	0,63	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16      f, кГц

Рисунок 5 - АЧХ цепи предыскажения с постоянной времени 50 мс

Таблица 5 - Нормы на параметры ГС с устройством сложения радиосигналов.

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Разность уровней напряжения радиосигналов изображения на выходе ГС, дБ, не более: | Приложение А |
| 2. Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в полосе частот канала распределения, дБ, не менее | 57 |
| 3. Отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот третьего CTBN и второго CSON порядков, обусловленных взаимодействием радиосигналов изображения каналов распределения (N – число распределяемых ТВ каналов) на выходе ГС, дБ, не менее | 60 |
| 4. Максимальный уровень напряжения выходного радиосигнала изображения при отношении радиосигнала к составным помехам комбинационных частот третьего CTBN и второго CSON порядков, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения каналов распределения, дБ (мкВ) | 1) |
| Примечания - 1) Максимальный уровень напряжения выходного радиосигнала изображения при условии выполнения требуемого отношения радиосигнала к помехам комбинационных частот должен быть указан в технических требованиях на ГС. |  |

5.2 Технические параметры линейного тракта кабельной распределительной сети

Регламентируемые в настоящем разделе требования относятся к техническим параметрам, нормируемым между входом линейного тракта и выходом первой абонентской розетки кабельной распределительной сети.

На выходе линейного тракта нормируют следующие параметры:

-    неравномерность АЧХ в полосе частот каналов распределения,

- отношение радиосигнала изображения к одночастотным помехам комбинационных частот второго IMAII(B) и третьего IMAIII(B)  порядков,

- отношение радиосигнала изображения  к составным помехам комбинационных частот второго и третьего порядков, обусловленным взаимодействием радиосигналов  каналов распределения,

-   отношение сигнала к фоновой помехе в полосе частот канала распределения,

- отношение радиосигнала изображения к шуму в полосе частот канала распределения,

- отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в полосе частот канала распределения,

- уровни напряжения входных радиосигналов обратного направления на выходе линейного тракта,

- неравномерность АЧХ линейного тракта КРС в полосе частот каналов обратного направления,

- отношение радиосигнала к одночастотным помехам комбинационных частот второго IMAII(В) и третьего IMAIII(В) порядка в полосе частот каналов обратного направления,

- отношение радиосигнала к шуму в канале обратного направления,

- отношение радиосигнала к одночастотной помехе в канале обратного направления.

Таблица 6 - Нормы на параметры линейного тракта кабельной распределительной сети.

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Неравномерность АЧХ линейного тракта КРС в полосе частот распределения, дБ, не более: от входа линейного тракта до оконечной нагрузки линии домовой распределительной сети; от входа линейного тракта до выхода абонентской розетки: в полосе частот от 40 до 1000 МГц, в полосе частот от 40 до 300 МГц, | 4 11 8 |
| 2. Отношение радиосигнала изображения к одночастотным помехам комбинационных частот второго IMAII(В) и третьего IMAIII(В) порядка, дБ, не менее | 541) |
| 3. Отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот третьего CTBN и второго CSON порядков, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения каналов распределения, дБ, не менее | 541) |
| 4. Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее | 52 |
| 5. Отношение радиосигнала изображения к шуму в полосе частот канала изображения, дБ, не менее | 431) |
| 6. Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в канале распределения, дБ, не менее | 57 |
| 7. Уровни напряжения входных радиосигналов обратного направления на выходе линейного тракта, дБ(мкВ), не более | 120 |
| 8. Неравномерность АЧХ линейного тракта КРС в полосе частот обратного направления, дБ, не более | 10 |
| 9. Отношение радиосигнала к одночастотным помехам комбинационных частот второго IMAII(В) и третьего IMAIII(В) порядка в полосе частот каналов обратного направления, дБ, не менее | уточняется |
| 10. Отношение радиосигнала к шуму в полосе частот канала обратного направления, дБ, не менее | 32 |
| 11. Отношение радиосигнала к одночастотной помехе в полосе частот канала обратного направления, дБ, не менее | уточняется |
| Примечание - 1) Значения норм на параметры линейного тракта приведены без учета искажений, вносимых оборудованием ГС. |  |

5.3 Технические параметры кабельной распределительной сети

Регламентируемые в настоящем разделе требования относятся к техническим параметрам, нормируемым между входом головной станции и выходом первой сетевой абонентской розетки.

На выходе кабельной распределительной сети нормируют следующие параметры:

-    уровни напряжения радиосигналов,

- разность уровней напряжения радиосигналов изображения каналов распределения,

-    неравномерность АЧХ в канале распределения,

-    импульсная характеристика (К-фактор) в полосе частот канала  изображения,

- отношение радиосигнала изображения  (ОВЧ ЧМ вещания)  к шуму в полосе канала распределения,

- отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в полосе частот канала изображения  и в полосе ПЧ телевизора,

- отношение сигнала к фоновой помехе в полосе частот канала изображения,

- отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей, в полосе частот канала изображения,

- отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот второго и третьего порядка, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения каналов распределения,

- отношение сигнала к перекрестной помехе в полосе частот канала изображения,

- переходное затухание между выходами одной или двух абонентских розеток,

- субъективная оценка качества телевизионного изображения на выходе первой абонентской розетки.

Таблица 7 - Нормы на параметры кабельной распределительной сети

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Уровни напряжения радиосигналов на выходе первой абонентской розетки, дБ (мкВ): максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения, минимальный уровень напряжения радиосигнала изображения, максимальный уровень напряжения радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания, минимальный уровень напряжения радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания: при стереофоническом вещании при монофоническом вещании максимальный уровень напряжения радиосигнала с цифровой модуляцией | 80 60 70 1) 50 40 70 1) |
| 2. Разность уровней напряжения радиосигналов изображения на выходе первой абонентской розетки, дБ (мкВ), не более: в полосе частот от 40 МГц до 1000 МГц, в полосе частот от 40 МГц до 300 МГц, в смежных каналах | 15 2) 12 2) 3 |
| 3. Неравномерность АЧХ, дБ, не более в полосе частот канала распределения от fни до fнз, , в полосе частот от fни до fнз, в полосе частот 0,5 МГц | 3 3) 0,5 |
| 4. Неравномерность АЧХ, дБ, не более: в полосе частот 75 кГц относительно средней частоты канала распределения радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания в полосе частот 10 кГц | 34) 0,3 |
| 5. Импульсная характеристика (К-фактор) в полосе частот канала изображения, %, не более | 7 |
| 6. Отношение радиосигнала изображения к шуму в полосе частот канала изображения (в полосе частот 5,75 МГц), дБ, не менее | 43 |
| 7. Отношение радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания к шуму в полосе частот канала распределения, дБ, не менее: монофоническое вещание, стереофоническое вещание | 41 51 |
| 8. Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в канале распределения, дБ, не менее | 57 5) |
| 9. Отношение сигнала к фоновой помехе в канале изображения, дБ, не менее | 46 |
| 10. Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей, дБ, не менее | 54 |
| 11. Отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот третьего CTBN и второго CSON порядков, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения каналов распределения, дБ, не менее | 54 |
| 12. Отношение сигнала к перекрестной помехе, дБ, не менее где N – общее число используемых каналов распределения. | 46+10lg (N-1) 6) |
| 13. Отношение минимального уровня радиосигнала изображения к одночастотной помехе в полосе ПЧ телевизора, дБ, не менее: в I – III диапазонах в IV - V диапазонах | 10 0 |

### Окончание таблицы 7

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 14. Отклонение от номинального значения несущей частоты радиосигнала, кГц, не более Отклонение от номинального значения разности несущих частот радиосигналов изображения и звукового сопровождения, кГц, не более | Прило- жение А |
| 15. Переходное затухание, дБ, не менее: между выходами радиосигнала вещательного телевидения одной или двух любых абонентских розеток, между выходом радиосигнала вещательного телевидения и входом радиосигнала с цифровой модуляцией одной или двух любых абонентских розеток | 22 уточня-ется |
| 16. Субъективная оценка качества изображения на экране контрольного телевизора, подключенного к выходу первой абонентской розетки, баллов, не менее: при подаче на вход кабельной распределительной сети радиосигнала вещательного телевидения, субъективная оценка качества изображения которого на экране контрольного телевизора составляет 5 баллов по пятибалльной шкале, при формировании радиосигнала вещательного телевидения на головной станции. | 4 4,5 |
| Примечания - 1) Максимальные уровни напряжения радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания и радиосигнала с цифровой модуляцией должны быть меньше на 10 дБ относительно уровня напряжения радиосигнала изображения. 2) При распределении радиосигналов вещательного телевидения в смежных каналах разность уровней напряжения радиосигналов изображения должна быть меньше на 3 дБ. 3) При распределении радиосигналов вещательного телевидения в смежных каналах допускается увеличение неравномерности АЧХ в полосе частот от несущей частоты радиосигнала изображения до нижней граничной частоты канала распределения. 4) Требование относится к кабельной распределительной сети, обеспечивающей раздельное (канальное) конвертирование и усиление радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания. 5) Допустимое отношение радиосигнала к одночастотной помехе может быть уменьшено с учетом кривой защитных отношений (рисунок 6, таблица 8). 6) Требование учитывает эффект уменьшения отношения сигнала к перекрестной помехе с увеличением числа используемых в сети телевизионных каналов. |  |

К,дБ                         .    60

50

40

30

20

10

-2         -1         0          1          2         3         4          5         6       f, МГц

Рисунок 6 - Кривая защитных отношений для системы вещательного телевидения.

### Таблица 8 – Координаты точек перегиба кривой защитных отношений

| Разность частот помехи и несущей изображения, МГц | -1,25 | -0,5 | 0 | 0,5 – 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 - 4,8 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение радиосигнала к одночастотной помехе, дБ | 32 | 50 | 54 | 58 | 54 | 44 | 53 | 30 |

## 6 Технические требования

6.1 Кабельные распределительные сети должны обеспечить передачу радиосигналов вещательного телевидения в прямом направлении в стандартных телевизионных каналах по ГОСТ 7845 и в специальных каналах (Приложение Б).

6.2 Распределение радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания обеспечивается в полосах частот от 64 до 74 МГц и от 100 до 108 МГц.

Допускается распределение радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания в полосе частот от 87,5 до 100 МГц в распределительных сетях, не использующих полосу частот четвертого и пятого ТВ каналов для передачи радиосигналов вещательного телевидения.

6.3 Кабельная распределительная сеть должна обеспечивать возможность подключения сетей низшего порядка к сетям более высокого порядка (домовых распределительных сетей к магистральной сети, магистральных сетей к транспортной сети).

6.4 Параметры    сети    должны     сохраняться     при    медленных    изменениях

+10%

напряжения сети переменного тока 220В             при частоте (50 2) Гц.

-15%

6.5 Сеть должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта в климатических   условиях   эксплуатации,   определяемых   климатической   зоной  по  ГОСТ 15150.

6.6 Устройства кабельной распределительной сети должны выдерживать механические и климатические воздействия согласно требованиям ГОСТ 11478.

6.7 Надежность устройств сети должна обеспечивать непрерывную работу в течение 24 ч в сутки без дополнительных регулировок при соответствии основных параметров требованиям настоящего стандарта.

6.8 Кабельная распределительная сеть должна быть сконструирована и построена таким образом, чтобы при ее работе или при неисправностях не возникала опасность пожара, электрического поражения абонента или обслуживающего персонала. Устройства сети должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.006.

6.9 Защитное заземление антенных систем, подключенных к распределительной сети, должно соответствовать требованиям ГОСТ 464.

6.10 Средства измерений, рабочие места и средства защиты людей должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.019.

6.11 Предельно допустимые значения напряженности поля (плотности потока энергии излучения электромагнитного поля) на рабочих местах обслуживающего персонала должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.006.

6.12 Помехозащищенность оборудования кабельной распределительной сети должна соответствовать требованиям Временных  норм  25 – 96.

6.13 Напряженность поля индустриальных радиопомех, излучаемых оборудованием сети, а также напряжение индустриальных помех, создаваемых этим оборудованием на сетевых зажимах, не должны превышать значений, установленных ГОСТ 22505.

### 7. Методы измерений и испытаний

7.1 Общие положения

7.1.1 Измерения параметров и испытания кабельной распределительной сети проводят со входов головной станции до выхода распределительной сети (вход первой абонентской розетки).

Измерения параметров и испытания линейного тракта кабельной распределительной сети проводят со входа линейного тракта распределительной сети до выхода первой абонентской розетки.

Измерения параметров оборудования головной станции проводят со входов головной станции до ее выхода, с учетом устройства сложения радиосигналов.

7.1.2 Измерения проводят в климатических условиях в соответствии с требованиями п.6.5 при питании от сети переменного тока по п.6.4 настоящего стандарта.

7.1.3 Оборудование  и  средства  измерений  должны быть включены не менее чем за 30 мин. до начала измерений.

Подключение средств измерений должно осуществляться короткими коаксиальными кабелями и не оказывать влияния на результаты измерений.

Клеммы заземления измерительных приборов, входящих в схему измерения, должны быть подключены к шине защитного заземления

7.1.4 При подключении измерительных приборов через согласующие устройства, затухание этих устройств необходимо учитывать при определении результатов измерений.

7.1.5 Измерения и испытания кабельной распределительной сети и ее частей проводят при номинальном режиме работы всех устройств сети: номинальном числе каналов распределения, установленной диаграмме уровней радиосигналов, включенном АРУ, пилот - сигналах и др.

7.1.6 Допускается проводить измерения отдельных параметров кабельной распределительной сети в контрольных точках, организуемых на линии ДРС при уровне радиосигнала на выходе первой абонентской розетки, недостаточном для получения требуемой точности измерений (выход домового усилителя, выход абонентского ответвителя, согласующая нагрузка на выходе ДРС).

7.1.7 Параметры оптических устройств совместно с волоконно- оптическими линиями передачи радиосигналов, входящих в состав кабельной распределительной сети, измеряют на соответствие требованиям настоящего стандарта по радиочастоте от радиочастотного входа оптического передатчика до радиочастотного выхода оптического приемника.

7.2 Требования к средствам измерений

При проведении измерений и испытаний параметров кабельной распределительной сети параметры измерительных приборов и устройств должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 9.

### Таблица 9 - Параметры средств измерений

| Наименование прибора | Параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Генератор телевизионных измерительных сигналов | Измерительные периодические сигналы и Измерительные сигналы испытательных строк | по ГОСТ 18471 |
| 2. Генератор сигналов высокочастотный | Полоса частот, МГц Основная погрешность установки частоты, %: в полосе до 300МГц в полосе от 300 до 1000 МГц Нестабильность частоты Пределы установки коэффициента амплитудной модуляции, % | 5-1000 1 0,1 10-5 10-90 |

### Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. Генератор сигналов высокочастотный многосигнальный | Полоса частот, МГц Нестабильность частоты Количество формируемых радиосигналов с разносом 16 МГц, не менее Уровень выходного радиосигнала, дБ (мкВ) | 40-1000 5х10-5 16 80-100 |
| 4. Прибор для исследования АЧХ | Полоса частот, МГц Полоса качания, МГц Динамический диапазон воспроизведения, дБ: в линейном масштабе в логарифмическом масштабе Погрешность измерения уровня, дБ, не более | 5-1000 5-100 и 5-1000 20 60 2 |
| 5. Осциллограф телевизионный | Вертикальный размер осциллограммы, мм, не менее Время нарастания переходной характеристики, нс Погрешность измерения временных интервалов, % Минимальный коэффициент вертикального отклонения, В/см. | 80 30 5 0,01 |
| 6. Анализатор искажений телевизионных измерительных сигналов | Номинальный размах напряжения входного сигнала, В Погрешность измерения: -Дифференциального усиления, % -Дифференциальной фазы, градусы -Расхождения во времени сигналов яркости и цветности, нс | 1 1 1 5 |
| 7. Измеритель модуляции | Полоса частот, МГц, Полоса частот модулирующих сигналов, кГц Пределы измерения коэффициента амплитудной модуляции, % | 5-1000 0,03-60 1-100 |
| 8. Частотомер электронно-счетный | Полоса частот, МГц Погрешность измерения частоты Уровень входного сигнала, дБ (мкВ), не менее | 1-1000 5х10 -7 100 |
| 9. Селективный микровольтметр (селективный измерительный приемник) с приемной антенной | Полоса частот, МГц; Диапазон измеряемых уровней Напряжения, дБ (мкВ), Полоса пропускания ПЧ, кГц; Погрешность измерения, дБ | 5-1000 минус10 – плюс137 1, 20, 120 1 |
| 10. Анализатор спектра | Полоса частот, МГц Полоса обзора, МГц Динамический диапазон, дБ Погрешность измерения уровня, дБ. | 5-1000 3-300 60 1 |

### Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11. Телевизионный измерительный приемник | Полоса частот, МГц Диапазон измеряемых уровней Напряжения, дБ (мкВ): -Радиосигнала вещательного телевидения -Радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания Полоса пропускания ПЧ, кГц Погрешность измерения, дБ | 40-1000 30-132 20-122 100-300 2 |
| 12. Преобразователь частоты ВЧ радиосигнала в диапазон ОВЧ | Полоса частот входных радиосигналов, МГц Полоса частот выходных радиосигналов, МГц Коэффициент передачи, дБ. | 5-30 50-100 01 |
| 13. Телевизионный измерительный демодулятор | Основные параметры Диапазон входных уровней Радиосигнала, дБ (мкВ)1) | По ГОСТ Р 50890 60-100 |
| 14. Аттенюатор переменный ступенчатый | Пределы изменения ослабления, дБ Шаг изменения ослабления, дБ Полоса частот, МГц КСВН со стороны входа (выхода), раз, не более Погрешность ослабления, дБ | 0-60 1 и 10 5-1000 1,2 0,3 |
| 15. Сумматор (распределитель) | Число входов (выходов) Полоса частот, МГц КСВН со стороны входов (выходов), не более Проходное затухание, дБ, не более Переходное затухание между входами (выходами), дБ: в полосе частот от 5 до 40 МГц, в полосе частот от 40 до 500 МГц, в полосе частот от 500 до 1000 МГц | 3 5-1000 1,4 8 20 26 20 |
| 16. Генератор шума | Полоса частот, МГц, Диапазон уровней выходного сигнала, кТ0 | 5-1000 1-50 |
| 17. Генератор сигналов низкочас-тотный | Полоса частот, кГц, Нестабильность частоты | 0,03-20 5х10 –3 |
| 18. Измеритель комплексных коэффициентов передачи | Полоса частот, МГц, Пределы измерения КСВН (пределы измерения затухания несогласованности, дБ) | 5-1000 1,05-2 10-35 |
| 19. Вольтметр универсальный | Полоса частот, кГц, Пределы измерения переменного напряжения, В Пределы измерения сопротивления, Ом | 0,03-20 0,001-10 0,01-107 |

### Окончание таблицы 9

| 20. Микровольт-метр селективный низкочастотный | Диапазон измерений, В Полоса частот, кГц Избирательность, дБ на октаву Основная погрешность измерений, %, не более | 10-6-10 0,02-100 30 10 |
| --- | --- | --- |
| 21. Рефлектометр | Коэффициент направленности, дБ, не менее | 35 |
| - Измеритель Нелинейных искажений | Диапазон измеряемых коэффициентов гармоник, % Диапазон частот основной гармоники, Гц Диапазон входных напряжений на несимметричном входе, В | 0,03 – 100 20 – 200000 0,1 - 100 |
| 23. Псофометри-ческий фильтр | Основные параметры | ГОСТ 11515 |
| - Примечание - 1) Допускается использование телевизионного демодулятора совместно с усилителем радиосигнала, коэффициент шума которого не превышает 8 дБ. При этом суммарные искажения в тракте усилитель-демодулятор должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50890 на измерительный демодулятор. |  |  |

Перечень рекомендуемых средств измерений приведен в Приложении В настоящего стандарта.

7.3 Измерения параметров головных станций

7.3.1Измерения параметров ГС с устройствами усиления и конвертирования радиосигналов вещательного телевидения и ОВЧ ЧМ вещания

7.3.1.1Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K) (п.1 табл. 2), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей радиосигнала вещательного телевидения, измеряют на выходе ГС с помощью селективного микровольтметра (Таблица 9) и трех генераторов сигналов высокочастотных (Таблица 9) по структурной схеме рисунка 7.

Генератор  1

сигналов высо-

кочастотный

Головная станция

Вход                                Выход

Сумматор

Генератор  2

сигналов высо-

кочастотный

                                     

Селективный

микровольт-

метр

Генератор  3

сигналов высо-

кочастотный

Рисунок 7 – Структурная схема измерения отношения радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K) при усилении

или конвертировании радиосигнала вещательного телевидения

Генераторы сигналов высокочастотные 1, 2, 3 настраивают соответственно на частоты канала приема:

-на несущую частоту радиосигнала изображения fни,

-на несущую частоту радиосигнала звукового сопровождения fнз,

-на  частоту радиосигнала цветовой поднесущей fцв. = fни + 4,43 МГц.

Включают генератор 1 и на вход измеряемого устройства ГС (вход ТВ канального конвертора или усилителя) подают немодулированный радиосигнал, уровень напряжения которого максимален в диапазоне входных уровней (U ни вх  макс). Измеряемое устройство ГС устанавливают в режим автоматической регулировки усиления (АРУ), регулятор выходного уровня устройства устанавливают в среднее положение. Селективным микровольтметром в режиме измерения средних значений фиксируют уровень напряжения радиосигнала на выходе ГС (U ни вых ). Переводят измеряемое устройство в режим ручной регулировки усиления (РРУ) и регулятором РРУ устанавливают выходной уровень, равный зафиксированному U ни вх  макс.

Уменьшают на 8 дБ уровень радиосигнала от генератора 1 на входе измеряемого устройства ГС и селективным микровольтметром на частоте fни вых измеряют уровень напряжения радиосигнала Uни вых.  Включают генераторы 2 и 3. От генератора 2 на частоте fнз на вход измеряемого устройства ГС подают радиосигнал уровнем                 U нз вх = U ни вх  макс – 10 дБ, от генератора 3 на частоте fцв. радиосигнал уровнем               U цв. вх = U ни вх  макс – 17 дБ.

Перестраивают селективный микровольтметр на частоту одночастотной помехи                                   fп = (fни. вых + 2,07) МГц и, не меняя режим работы селективного микровольтметра, измеряют уровень напряжения помехи Uп1.

Отношение радиосигнала изображения Uни вых к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка Uп1 вычисляют по формуле:

IMAIII(K).  = Uни вых  -  Uп1 +8 дБ                                                                            (5)

При отсутствии режима РРУ в измеряемом устройстве ГС измерения проводят в режиме АРУ устройства аналогично описанной методики при уровне напряжения радиосигнала от генератора 1 на входе устройства U ни вх. = U ни вх  макс. Отношение радиосигнала изображения Uни вых макс к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка Uп2 вычисляют по формуле:    IMAIII(K).  = Uни вых макс -  Uп2 +8 дБ

7.3.1.2 Максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе измеряемого устройства ГС (на выходе ГС)  (п. 2 табл. 2) при допустимом отношении радиосигнала к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K) по структурной схеме рисунка 7 согласно методике п.7.3.1.1.

Регулятором выходного уровня измеряемого устройства на выходе ГС устанавливают уровень одночастотной помехи IMAIII(K) = IMAIII(K) доп.-8дБ  и измеряют уровень радиосигнала частоты генератора Г1. - U ни вых.

Максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе ГС равен U ни вых. мах. = U ни вых. +8дБ.

В случае, когда максимальный выходной уровень ограничен коэффициентом усиления канального устройства ГС, значение измеряемых параметров принимают равными измеренным в положении регулятора выходного уровня, соответствующем режиму максимального усиления.

Примечание.

IMAIII(K) доп. –допустимое отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка в канальном оборудовании ГС (п.1 таблицы А.2. Приложения А).

7.3.1.3 Отношение радиосигнала изображения к побочным помехам на частотах              fни - 6,5 МГц (2f ни - fзв) и fни + 13 МГц (2fзв - fни), обусловленным взаимодействием  радиосигналов изображения и звукового сопровождения (п. 3 табл. 2), измеряют с помощью селективного микровольтметра (Таблица 9) и двух высокочастотных генераторов сигналов (Таблица 9)  по структурной схеме рисунка 8.

Генератор  1

сигналов высо-

кочастотный

Головная станция

Вход                                 Выход

Сумматор

                                         

Селективный

микровольт-

метр

Генератор  2

сигналов высо-

кочастотный

Рисунок 8– Структурная схема измерения отношения радиосигнала изображения

к побочным помехам на частотах fни - 6,5 МГц и fни + 13 МГц

На вход ГС от генератора 1 через сумматор на частоте канала приема радиосигнала изображения fни подают немодулированный радиосигнал уровнем напряжения 80 дБ(мкВ), от генератора 2 на частоте радиосигнала звукового сопровождения fзв подают радиосигнал уровнем 70 дБ(мкВ). Измеряемое устройство  ГС устанавливают в режим АРУ.

Селективным микровольтметром в режиме измерения средних значений на частоте радиосигнала изображения fни на выходе ГС уровень напряжения радиосигнала U ни вых. Перестраивают селективный микровольтметр на частоту помехи fп = (fни - 6,5) МГц и, не меняя режим работы селективного микровольтметра, измеряют уровень напряжения помехи Uп.. Вычисляют разность уровней напряжения радиосигнала и помехи  U ни вых - Uп.

Повторяют измерение для побочной помехи на частоте fни + 13 МГц.

7.3.1.4 Максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения                         на выходе ГС (п. 4 табл. 1) при допустимом отношении к побочным помехам на частотах  fни - 6,5 МГц и fни + 13 МГц, измеряют по структурной схеме рисунка 8 согласно методике п.7.3.1.3.

Регулятором выходного уровня измеряемого устройства на выходе ГС  устанавливают разность уровней радиосигнала изображения Uни вых  и комбинационной помехи U п на частоте f п = fни - 6,5 МГц равной 57 дБ. Фиксируют полученный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе ГС.

Повторяют измерение для побочной помехи на частоте fни + 13 МГц.

За максимальный уровень напряжения радиосигнала на выходе ГС, ограниченный допустимым отношением к побочным помехам фиксированных частот, принимают наименьшее из двух полученных значений.

В случае, когда регулятор выходного уровня находится в положении максимального усиления, а разность уровней радиосигнала изображения и побочной помехи превышает значение 57 дБ, за максимальный выходной уровень радиосигнала изображения принимают измеренное значение Uни вых.

7.3.1.5 Диапазон входных уровней напряжения радиосигнала изображения (п.5 табл. 2) измеряют как разность максимально допустимого и минимального входных уровней напряжения радиосигнала с помощью генератора сигналов высокочастотного (Таблица 9) и селективного микровольтметра (Таблица 9) по структурной схеме рисунка 9.

Генератор

сигналов

высокочастотный

Головная станция Вход            Выход

Селективный микровольтметр

-                                                   



Рисунок 9 – Структурная схема измерения диапазона входных

уровней напряжения радиосигнала изображения

На вход ГС от высокочастотного генератора подают немодулированный радиосигнал на частоте изображения канала приема уровнем напряжения, равным среднему значению диапазона входных уровней. Увеличивая уровень напряжения входного радиосигнала, устанавливают уровень напряжения радиосигнала на выходе ГС равным максимальному значению Uвых макс, указанному в ТУ на ГС. Селективным микровольтметром измеряют Uвх макс на входе ГС. Проверяют выполнение нормы IMAIII(K)  по п. 1 табл. 1.

Устанавливают уровень напряжения радиосигнала на выходе ГС равным минимальному значению уровня напряжения радиосигнала Uвых мин, указанному в ТУ на ГС. Селективным микровольтметром измеряют  Uвх  мин на входе ГС.

7.3.1.6 Эффективность автоматической регулировки усиления (АРУ)                         (п. 6 табл. 1) проверяют после проведения измерений по п.7.3.1.5 с помощью генератора сигналов высокочастотного (п. 7.2.2) по структурной схеме рисунка 9.

На вход ГС от высокочастотного генератора на частоте несущей радиосигнала изображения канала приема подают немодулированный радиосигнал уровнем напряжения  Uвх макс и измеряют уровень напряжения радиосигнала Uвых макс на выходе  ГС на частоте несущей радиосигнала канала распределения. Изменяют на входе ГС уровень напряжения радиосигнала до Uвх мин и вновь измеряют уровень напряжения радиосигнала Uвых мин на выходе ГС. Эффективность автоматической регулировки усиления (АРУ) характеризуется разностью уровней Uвых макс - Uвых мин.

7.3.1.7 Диапазон регулировки выходного уровня напряжения ГС (п. 7 табл. 1) измеряют с помощью генератора сигналов высокочастотного (п. 7.2.2) и селективного микровольтметра (п. 7.2.9) по структурной схеме рисунка 9.

На вход ГС от высокочастотного генератора на частоте несущей радиосигнала изображения канала приема подают немодулированный радиосигнал уровнем напряжения, равным среднему значению диапазона входных уровней. Измеряемое устройство ГС устанавливают в режим АРУ.

Переводят регулятор выходного уровня устройства ГС в положение минимального усиления и селективным микровольтметром на частоте несущей изображения канала распределения измеряют минимальный уровень напряжения     Uвых мин на выходе ГС. Переводят регулятор выходного уровня устройства ГС в положение максимального усиления и измеряют максимальный уровень напряжения Uвых макс   на выходе ГС.

Вычисляют разность уровней выходных радиосигналов U вых макс - U вых мин.

7.3.1.8 Неравномерность АЧХ в полосе частот телевизионного  канала распределения (п.8 табл.1) измеряют с помощью двух  генераторов  сигналов  высокочастотных (п. 7.2.2) и  селективного  микровольтметра (п. 7.2.9) по структурной схеме рисунка 10.

На вход ГС через сумматор (п. 7.2.16) подают радиосигналы от высокочастотных генераторов 1 и 2. От генератора  1  на несущей частоте канала приема подают радиосигнал уровнем напряжения 80 дБ (мкВ). От генератора 2 подают радиосигнал уровнем напряжения 60 дБ (мкВ) на частоте в полосе канала приема.

Генератор 1

сигналов высо-

кочастотный

Сумматор

Головная станция

Вход                                Выход

Селективный

микровольт-метр

Генератор 2  сигналов высо-кочастотный

## Рисунок 10 – Структурная схема измерения неравномерности АЧХ в полосе ТВ канала

Селективным микровольтметром измеряют уровень напряжения радиосигнала на несущей частоте канала распределения. Перестраивают частоту генератора 2 в пределах полосы частот канала приема с шагом 0,5  1 МГц и селективным микровольтметром измеряют уровень напряжения радиосигнала от генератора 2 в полосе частот канала распределения.

Неравномерность АЧХ измеряемого канального устройства ГС вычисляют как разность максимального и минимального уровней напряжения радиосигналов от генератора Г2 в полосе частот канала распределения, результат выражают в дБ.

Примечание:

- При работе измеряемого канального устройства ГС в режиме ручной регулировки усиления (РРУ) измерение неравномерности АЧХ в полосе частот ТВ канала допускается проводить с помощью измерителя АЧХ,(п.4 таблица 9) при уровне напряжения радиосигнала на входе ГС, меньше номинального значения на 10 дБ.

-Неравномерность АЧХ канала распределения ОВЧ ЧМ вещания в полосе частот  75 кГц относительно средней частоты измеряют аналогично, при изменении частоты генератора Г2 с шагом 10 кГц.

7.3.1.9 Избирательность (п. 9 табл. 1) измеряют с помощью двух генераторов сигналов высокочастотных (п. 7 табл.9) и селективного микровольтметра  (п. 9 табл.9) по структурной схеме рисунка 10.

На вход ГС через сумматор (п.15 табл.9) подают радиосигналы от высокочастотных генераторов 1 и 2. От генератора  Г1  на частоте несущей канала приема уровнем напряжения 80 дБ (мкВ), от генератора Г2 - радиосигнал уровнем напряжения 60 дБ (мкВ) на частоте f б = fни +1,5 МГц. При установке уровней напряжения радиосигналов необходимо учитывать затухание сумматора на входе измеряемого устройства головной станции.

Настраивают селективный микровольтметр на частоту, соответствующую  частоте fб на входе измеряемого устройства и измеряют уровень напряжения радиосигнала Uб на выходе устройства. Устанавливают величину затухания аттенюатора Nб генератора 2, удобную для расчетов (4-6-10 дБ). Плавно перестраивая частоту генератора 2 в полосе частот смежных, соседних и зеркального каналов, а так же в полосе частот канала ПЧ телевизора, аттенюатором Nб генератора 2 добиваются при каждом измерении сохранения постоянства уровня напряжения радиосигнала на выходе устройства. Избирательность измеряемого канального устройства ГС вычисляют как разность показания аттенюатора Nбi генератора 2 на частоте измерений и показания аттенюатора N б на частоте f б.

Примечание:

- При измерении значений избирательности, превышающих 40 дБ, уровень напряжения радиосигнала генератора 2 на частоте fб   следует увеличить  на                  10 - 20 дБ (и более) относительно 60 дБ (мкВ).

7.3.1.10 Отношение сигнала к фоновой помехе (п.10 табл. 1) измеряют с помощью генератора сигналов высокочастотного (п.2 табл.9) и измерителя модуляции            (п.7 табл.9) по структурной схеме рисунка 11.

Генератор

сигналов высоко-

частотный

Измеритель модуляции

Головная станция

Вход                               Выход

## Рисунок 11 - Структурная схема измерения отношения сигнала к фоновой помехе

На вход измеряемого устройства ГС от высокочастотного генератора подают немодулированный радиосигнал на частоте несущей радиосигнала изображения канала приема. Уровнем напряжения, равным минимальному значению в диапазоне входных уровней напряжения. Отключают оборудование остальных каналов ГС, чтобы исключить влияние создаваемых ими помех. Измеритель модуляции устанавливают в режим измерения коэффициента амплитудной модуляции и настраивают на частоту несущей изображения канала распределения. Измеряют коэффициент амплитудной модуляции М%, обусловленный фоновой помехой. Измерение повторяют при уровне напряжения радиосигнала канала приема, равном максимальному значению в диапазоне входных уровней напряжения. За результат измерений принимают наибольшее значение коэффициента амплитудной модуляции.

Отношение сигнала к фоновой помехе A ф, дБ, определяют по формуле:

A ф = 20lg 100/М, дБ 									(6)

или определяют по таблице пересчета (табл.10).

### Таблица 10 – Таблица пересчета коэффициента амплитудной модуляции фоновой помехой в отношение сигнала к фоновой помехе, дБ.

| М, % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A ф, дБ | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |

7.3.1.11 Коэффициент шума измеряемого устройства ГС (п. 11 табл. 1) измеряют с помощью генератора шума (п.16 табл.9) и селективного микровольтметра (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 12.

Генератор шума

Аттенюатор

Селективный микровольт-метр

Головная  станция

Вход               Выход





## Рисунок - 12 - Структурная схема измерения коэффициента шума

Ко входу измеряемого устройства ГС подключают генератор шума и устанавливают уровень напряжения шума на выходе генератора, равный нулю. Измеряемое устройство ГС включают в номинальном режиме работы АРУ или РРУ. Регулятор выходного уровня напряжения устройства устанавливают в положение максимального усиления. Селективным микровольтметром в режиме  измерения средних значений на выходе ГС измеряют уровень напряжения шума в полосе частот канала распределения. Подключают на выход ГС аттенюатор (п.14 табл.9) с затуханием     3 дБ и регулятором выходного уровня генератора шума возвращают показание селективного микровольтметра к предыдущему значению. По шкале индикатора генератора шума отсчитывают значение спектральной плотности шума Кш в единицах kТ0. Значение коэффициента шума Nш, дБ, определяют по формуле:

Nш (дБ) = 10lg Кш									(7)

7.3.1.12 Затухание несогласованности (п.12 табл.1) со стороны входа устройства ГС измеряют с помощью анализатора спектра со следящим генератором (п.10 табл.9) и рефлектометра (п.21 табл.9) по структурной схеме рисунка 13 а.

Головная станция

Вход

Анализатор спектра

Выход генератора

Вход анализатора

Рефлектометр

а)

Головная станция

Вход

Измеритель комплексных коэффициентов передачи

б)

### Рисунок 13 - Структурная схема измерения затухания несогласованности

Перед проведением измерений необходимо убедиться, что уровень гармонических составляющих следящего генератора анализатора спектра не превышает 30 дБ. Включают испытываемые устройство ГС и устанавливают значение выходного уровня напряжения генератора в диапазоне входных уровней устройства в полосе частот канала приема. Проводят калибровку, по осциллограмме на экране анализатора, используя режим холостого хода и согласованную нагрузку рефлектометра. Измерение затухания несогласованности устройства ГС проводят во всей полосе частот канала приема. За результат измерений принимают наименьшее  из измеренных значений.

При отсутствии в составе измерительного оборудования анализатора спектра со следящим генератором допускается проводить измерение затухания несогласованности с помощью прибора для исследования АЧХ (п.4 табл.9) в режиме ручной установки частоты и анализатора спектра (п.10 табл.9).

Плавно изменяя вручную частоту измерителя АЧХ, анализатором спектра фиксируют величины затухания несогласованности на частотах полосы канала приема.

Допускается измерение затухания несогласованности устройств ГС косвенным методом, измеряя коэффициент стоячей волны S измерителем комплексных   коэффициентов передачи (п.18 табл.9) по структурной схеме рисунка 13 б. (Методика измерения изложена в инструкции по эксплуатации на измеритель). Затухание несогласованности, ax, при этом методе вычисляют по формуле:

ax=20lg(S+1)/(S-1)									(8)

7.3.1.13 Отклонение частоты несущей радиосигнала изображения и ОВЧ ЧМ вещания (п.13 табл.1) при конвертировании от номинального значения измеряют в устройствах ГС, содержащих конвертирование радиосигнала по структурной схеме рис.14 с помощью генератора сигналов  высокочастотного (п.2 табл.9) и частотомера электронно-счетного (п.8 табл.9).

Генератор

сигналов высоко-частотный

Головная станция

(конвертор)

Вход                    Выход

Частотомер

электронно-

счетный

Аттенюатор







Рисунок 14 - Структурная схема измерения отклонения от номинального значения частоты несущей радиосигнала изображения и ОВЧ ЧМ вещания при конвертировании.

Генератор сигналов настраивают на частоту несущей радиосигнала канала приема, аттенюатор (п.14 табл.9) устанавливают в режим максимального затухания.

Изменяя затухание аттенюатора, на входе устройства ГС устанавливают уровень напряжения радиосигнала в диапазоне входных уровней. Измерение конвертированной частоты несущей радиосигнала f ни на выходе ГС проводят с помощью частотомера при номинальных условиях проведения измерений.

Отклонение частоты несущей радиосигнала  f ни на выходе конвертора от ее номинального значения f ни ном вычисляют по формуле:

 f ни= f ни ном - f ни 									(9)

Измерения повторяют при различных условиях работы ГС (изменение температуры   в   соответствии  с  климатической   зоной, изменение напряжения питающей сети на ±10% и др.). За результат измерений принимают наибольшее из полученных значений отклонения частоты от номинального значения.

7.3.2 Измерения параметров ГС с устройствами формирования радиосигнала вещательного телевидения (телевизионные модуляторы)

Измерение параметров устройств формирования радиосигнала вещательного телевидения (телевизионные модуляторы) проводят по приведенным ниже методикам.

Примечание:

- Допускается проводить измерения по методикам ГОСТ Р 50890.

7.3.2.1 Размах напряжения полного цветового видеосигнала на входе устройства формирования радиосигнала, соответствующий номинальному коэффициенту модуляции  (п.1 табл.2), измеряют с помощью генератора телевизионных измерительных сигналов (п.1 табл.9), осциллографа телевизионного (п.5 табл.9) и телевизионного измерительного демодулятора (п.13 табл.9)  по структурной схеме рисунка 15.

Головная станция

Вход            Выход

модулятора

Генератор

телевизионных измерительных

сигналов

Телевизионный

демодулятор

Осциллограф

                                                                                 



Рисунок 15 - Структурная схема измерения размаха напряжения полного цветового видеосигнала на входе устройства формирования радиосигнала, соответствующего номинальному коэффициенту  модуляции.

На вход телевизионного модулятора канала изображения от генератора  телевизионных измерительных сигналов подают измерительный периодический сигнал, содержащий элемент D4, (по ГОСТ 18471). К выходу ГС подключают телевизионный демодулятор.

С помощью осциллографа устанавливают на входе модулятора размах полного цветового видеосигнала равный минимальному (0.7В).

Переключают осциллограф к выходу телевизионного демодулятора и регулировкой глубины модуляции модулятора устанавливают номинальный коэффициент модуляции (85,02,5)%.

Повторяют измерения при максимальном размахе напряжения полного цветового видеосигнала на входе модулятора (1.3В).

7.3.2.2. Отношение радиосигнала к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием несущих частот изображения и звукового cопровождения совместно с цветовой поднесущей на выходе телевизионного модулятора (п.2 табл.2), измеряют с помощью телевизионного контрольного демодулятора (п.13 табл.9), генератора телевизионных измерительных сигналов (п.1 табл.9), осциллографа телевизионного (п.5 табл.9), анализатора спектра (п.10 табл. 9) и режекторного фильтра по структурной схеме рисунка 16.

Осциллограф

ТВ

демодулятор



Головная станция

Вход        Выход

модулятор

Генератор

телевизионных измерительных

сигналов

Режектор-ный

фильтр



Анализатор

спектра

Рисунок 16 - Структурная схема измерения отношения радиосигнала к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K)  при формировании радиосигнала вещательного телевидения.

На вход телевизионного канала изображения модулятора через режекторный фильтр (полоса частот 1,95  2,15 МГц, режекция не менее 20 дБ) подают измерительный периодический сигнала № 5б  (ГОСТ 18471) от генератора  телевизионных измерительных сигналов. К выходу ГС подключают телевизионный контрольный демодулятор. Сигнал на выходе демодулятора устанавливают равным 1,0 В и контролируют осциллографом. Регулировками генератора телевизионных измерительных сигналов устанавливают размахи элементов В4 (прямоугольный импульс частоты строк) и Е3 (пакет цветовой поднесущей) равными 0,45 В и 0,14 В соответственно, что эквивалентно уровню напряжения «серого» сигнала яркости  равному Uни - 8 дБ, и уровню напряжения сигнала цветности, равному Uни - 17 дБ относительно уровня радиосигнала изображения Uни на выходе модулятора. На вход канала звукового сопровождения подключают согласованную нагрузку.

Отключив демодулятор, к выходу ГС подключают анализатор спектра и измеряют уровень модулированного радиосигнала изображения Uни на частоте f ни и уровень  радиосигнала звукового сопровождения Uнз на частоте f нз. Разность уровней Uни - Uнз устанавливают равной 10 дБ.

Анализатором спектра измеряют уровень напряжения помехи Uп на комбинационной частоте fп  = fни  + 2,07 МГц в полосе канала изображения радиосигнала модулятора.

Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационной частоты третьего порядка, дБ, определяют по формуле:

IMAIII(K).  = U ни – U п 								(10)

Примечание:

- Режекторный фильтр на входе канала изображения измеряемого устройства не используют, если сигнал яркости, создаваемый генератором телевизионных измерительных сигналов, не вызывает дополнительных искажении на частоте помехи комбинационной частоты.

7.3.2.3 Максимальный уровень напряжения радиосигнала на выходе ГС (п.3 табл. 2) при отношении радиосигнала к одночастотной помехе комбинационный частоты третьего порядка IMAIII(K), измеряют с помощью телевизионного контрольного демодулятора (п.13 табл.9), генератора телевизионных измерительных сигналов (п.1 табл.9), осциллографа телевизионного (п.5 табл.9), анализатора спектра  (п.10 табл. 9) и режекторного фильтра по структурной схеме рисунка 16.

Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка измеряют по методике п. 7.3.2.2.

Регулятором выходного уровня модулятора на выходе ГС с помощью анализатора спектра устанавливают максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения U ни макс при допустимом отношении радиосигнала изображения к комбинационной помехе третьего порядка  U ни макс – U п  в соответствии п. 2 табл. 2. Полученное значение U ни макс фиксируют как максимальный уровень радиосигнала телевизионного модулятора на выходе ГС.

В случае, когда регулятор выходного уровня напряжения радиосигнала ТВ модулятора находится в положении максимального усиления, а разность уровней радиосигнала изображения Uни макс и комбинационной помехи Uп превышает допустимое значение, указанное в п.2 табл.2, измеренное значение выходного уровня принимают за максимальный при полученном отношении радиосигнала к комбинационной помехе.

7.3.2.4 Отношение  радиосигнала  изображения  к  побочным  помехам на частотах  fни - 6,5 МГц и fни + 13 МГц, обусловленным взаимодействием несущих частот изображения и звукового сопровождения телевизионного модулятора                (п. 4 табл.2), измеряют с помощью селективного микровольтметра (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 17.

Головная станция

Выход

Селективный

микровольтметр

Рисунок 17 - Структурная схема измерения отношения  радиосигнала  изображения  к  побочным  помехам на частотах  fни - 6,5 МГц и fни + 13 МГц при формировании радиосигнала вещательного телевидения.

Входы модулятора нагружают на согласованные нагрузки. На выходе ГС селективным микровольтметром в режиме измерения средних значений на частоте радиосигнала изображения fни измеряют уровень напряжения радиосигнала изображения U ни и регулятором выходного уровня радиосигнала устанавливают, равным номинальному значению. На частоте радиосигнала звукового сопровождения fнз измеряют уровень напряжения радиосигнала звукового сопровождения U нз и устанавливают разность уровней напряжения Uни - Uнз, равной 10 дБ.

Перестраивают селективный микровольтметр на частоту помехи                                     fп = (fни - 6,5) МГц и, не меняя режим работы селективного микровольтметра, измеряют уровень напряжения помехи Uп, на этой частоте. Вычисляют разность уровней напряжения радиосигнала изображения и помехи  U ни  - Uп.

Повторяют измерение для побочной помехи на частоте fни + 13 МГц.

Наименьшую из полученных значений разность уровней принимают за отношение радиосигнала изображения к побочным помехам.

7.3.2.5 Максимальный уровень напряжения выходного радиосигнала изображения при отношении радиосигнала к побочным помехам на частотах                   fни - 6,5 МГц и fни + 13 МГц, (п. 5 табл. 2), измеряют с помощью селективного микровольтметра (п. 7.2.9) по структурной схеме рисунка 17.

Отношение радиосигнала изображения к побочным помехам измеряют в соответствии с методикой п. 7.3.2.4.

Регулятором выходного уровня модулятора на выходе ГС устанавливают разность уровней радиосигнала изображения U ни  и комбинационной помехи U п на частоте  f п = fни - 6,5 МГц равной 57 дБ. Измеряют полученный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе ГС.

Повторяют измерение для побочной помехи на частоте fни + 13 МГц. За максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения телевизионного модулятора на выходе ГС принимают наименьший из измеренных при допустимой разности уровней радиосигнала и помехи 57 дБ.

В случае, когда регулятор выходного уровня находится в положении максимального усиления,  а разность уровней радиосигнала изображения и побочной помехи превышает 57 дБ, измеренный при этом выходной уровень радиосигнала является максимальным  при отношении радиосигнала к побочной помехе.

7.3.2.6 Характеристику боковых полос телевизионного модулятора  (п. 6 табл. 2) измеряют с помощью прибора для исследования АЧХ (п.4 табл.9) и анализатора спектра (п.10 табл.9) по структурной схеме рисунка 18.

Прибор для исследования АЧХ

ГКЧ

Анализатор

спектра

Головная станция

Вход                               Выход

(модулятор)

Рисунок 18 – Структурная схема измерения характеристики боковых полос

На вход канала изображения  ТВ модулятора от генератора качающейся частоты (ГКЧ) прибора для исследования АЧХ подают сигнал с полосой качания от 0  до 8 МГц. Период качания устанавливают в пределах от 5 сек до 20 сек, уровень модулирующего сигнала устанавливают таким, чтобы коэффициент модуляции радиосигнала соответствовал  50% - 70%.

На выходе ГС анализатором спектра измеряют уровни сигнала боковых полос  в пределах частот  от fни - 1,25 МГц до fни + 6,5 МГц.

Характеристику боковых полос сравнивают с трафаретом поля допуска             по ГОСТ Р 50890.

7.3.2.7 Отношение радиосигнала изображения к внеполосной помехе в полосе частот от f ни - 1,25 МГц до fни - 6,5 МГц (п. 7 табл. 2) измеряют на выходе ГС                       с помощью генератора телевизионных измерительных сигналов (п.1 табл.9), телевизионного контрольного демодулятора (п.13 табл.9), осциллографа телевизионного (п.5 табл.9) и селективного микровольтметра (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 19.

Головная станция

Вход        Выход

(модулятор)

Осциллограф

ТВ

контрольный

демодулятор



Генератор

телевизионных измерительных

сигналов



Селективный микровольтметр

Рисунок 19 - Структурная схема измерения отношения радиосигнала изображения к внеполосной помехе

На вход канала изображения модулятора подают измерительный периодический сигнала  № 5   (по ГОСТ 18471) от генератора телевизионных измерительных сигналов номинального уровня и устанавливают коэффициент модуляции радиосигнала, соответствующий 75%. К выходу ГС подключают телевизионный контрольный демодулятор. Размах сигнала изображения на выходе демодулятора устанавливают равным 1,0 В.

Отключив демодулятор, к выходу ГС подключают селективный микровольтметр. В режиме измерения квазипиковых значений измеряют уровень  модулированного радиосигнала изображения Uни на частоте f ни. Перестраивая селективный микровольтметр в полосе частот от f ни - 1,25 МГц до fни - 6,5 МГц, в режиме измерения средних значений измеряют уровень наибольшей помехи Uп в указанной полосе.

Отношение радиосигнала изображения к внеполосной помехе вычисляют по формуле:    U ни – U п

7.3.2.8 Отклонение несущей частоты радиосигнала изображения телевизионного модулятора от номинального значения (п. 8 табл. 2) измеряют частотомером электронно-счетным              (п.8 табл.9) по структурной схеме рисунка 20.

Головная станция

Выход

Частотомер электронно -счетный

Рисунок 20 - Структурная схема измерения отклонения несущей частоты радиосигнала изображения от номинального значения.

Входы канала изображения и звукового сопровождения телевизионного модулятора нагружают на согласованные сопротивления.

Включают телевизионный модулятор и отключают остальное канальное оборудование ГС.

Электронно-счетным частотомером измеряют несущую частоту радиосигнала изображения f ни  и вычисляют отклонение несущей частоты радиосигнала изображения                 f ни  от номинального значения f ни ном по формуле:  f ни= f ни ном - f ни

7.3.2.9 Отклонение разности несущих частот радиосигналов изображения и звукового сопровождения от номинального значения (п. 9 табл. 2) измеряют с помощью телевизионного контрольного демодулятора (п.13 табл. 9) и частотомера электронно-счетного (п.8 табл. 9) по структурной схеме рисунка 21.

Головная станция

Выход

Частотомер электронно -счетный

ТВ

контрольный

демодулятор

Рисунок 21 - Структурная схема измерения разности несущих частот радиосигналов изображения и звукового сопровождения от номинального значения.

Телевизионный модулятор устанавливают в режим работы, соответствующий п.7.3.2.8.

Телевизионный контрольный демодулятор подключают к выходу ГС и настраивают на канал распределения радиосигнала.

Электронно-счетный частотомер подключают к выходу второй промежуточной частоты радиосигнала звукового сопровождения 6,5 МГц для ТВ системы D/K (5,5 МГц для ТВ системы B/G) телевизионного демодулятора и измеряют вторую промежуточную частоту радиосигнала звукового сопровождения fпз. Вычисляют отклонение разности несущих частот радиосигналов изображения и звукового  сопровождения  f пз от номинального значения f пз ном по формуле:

 f пз= f пз ном - f пз   									(11)

7.3.2.10 Сквозную АЧХ канала изображения (п. 10 табл. 2) измеряют с помощью генератора телевизионных измерительных сигналов (п.1 табл.9), телевизионного контрольного демодулятора (п.13 табл.9) и осциллографа телевизионного (п.5 табл.9) по структурной схеме рисунка 19.

На вход канала изображения ТВ модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов подают измерительный периодический сигнал, состоящий из пакетов синусоидальных колебаний (сигнал № 5 по ГОСТ 18471) уровнем на 6 дБ меньше номинального.

Телевизионный демодулятор настраивают на несущую частоту изображения ТВ модулятора. С помощью осциллографа контролируют размах видеосигнала на выходе демодулятора и устанавливают его равным 1,0 В. По осциллограмме видеосигнала измеряют  размахи пакетов синусоидальных колебаний С3 частот от 0,5 МГц до 5,8 МГц и размах прямоугольного импульса (элемента С1). Вычисляют значение отклонения i  размахов Ui элементов С3 пакетов частот от размаха UС1 элемента С1. Неравномерность АЧХ (А), дБ, определяют по формуле:

А = 20 lg iмакс , 									(12)

где i =(Ui -  UС1) / UС1 ,

iмакс - максимальное значение i.

7.3.2.11 Дифференциальное усиление (п. 11 табл. 2) измеряют по структурной схеме рисунка 19.

На вход канала изображения ТВ модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов подают измерительные периодические сигналы № 3.1 и № 3.2  (ГОСТ 18471). Коэффициент модуляции устанавливают равным 50%. Сигнал №3.1 содержит в каждой четвертой строке элемент D4 с наложенным на него элементом Е1, в трех промежуточных строках сигнал равен нулю. Сигнал № 3.2 отличается от сигнала № 3.1 тем, что в трех промежуточных строках сигнал равен уровню белого. Телевизионный контрольный демодулятор, подключенный к выходу ГС, настраивают на несущую частоту радиосигнала изображения канала распределения. Размах видеосигнала на выходе демодулятора устанавливают равным 1,0 В.

Исходные величины для измерения дифференциального усиления определяют по осциллограмме, наблюдаемой на экране осциллографа.

Измеряют максимальный U max и минимальный U min размахи элемента Е1 при передаче испытательных сигналов № 3.2 и № 3.1. Для каждого измерения вычисляют (в процентах) величину дифференциального усиления  ду по формуле:

 ду  = (1 - U min / U max) 100 %						(13)

Наибольшее из полученных значений сравнивают с допустимым значением дифференциального усиления по п.11 табл.2.

7.3.2.12 Дифференциальную фазу (п. 12 табл. 2) измеряют  специальным прибором, предназначенным для измерения дифференциальной фазы, по структурной схеме рисунка 19. Прибор подключают между демодулятором и осциллографом.

Измерения проводят с помощью измерительных периодических сигналов № 3.1 и №3.2 на входе канала изображения  ТВ модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов в соответствии с методикой п. 7.3.2.11.

Значение дифференциальной фазы вычисляют, как разность максимальной и минимальной фаз наложенного элемента Е1 в интервале уровней от черного до белого.

7.3.2.13 Расхождение во времени сигналов яркости и цветности (п. 13 табл. 2) измеряют по структурной схеме рисунка 19.

На вход канала изображения  телевизионного модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов подают измерительный периодический сигнал № 2    (ГОСТ 18471), содержащий составной 20Т-импульс и опорный импульс белого (рис.22). Коэффициент модуляции устанавливают равным 50%. Телевизионный контрольный демодулятор настраивают на несущую частоту радиосигнала изображения канала распределения. Размах видеосигнала на выходе демодулятора установить равным 1,0 В.

Исходные величины для вычисления расхождения сигналов яркости и цветности определяют по осциллограмме, наблюдаемой на экране осциллографа:

Т - длительность составного 20Т - импульса на уровне половины размаха,

равная 2 мкс,

U0  - размах импульса белого,

U max  - размах составного 20Т - импульса от уровня гашения,

U1  и U2 - размахи первого и второго отклонения огибающей основания импульса.

Вычисляют вспомогательные величины:

Uy = U max  + U1  + U2  - U1 U2 / U max ;

1 = U1 / U0  ;    2 = U2 / U0.

Величину расхождения во времени сигналов яркости и цветности рв, выраженную в нс, вычисляют по формуле:

1  2

рв  = (2Т/) arc tg 2             , 			(14)

         2 (1 +  2) - 4 1 2 - 1

Допустимо использование приближенной формулы:

рв   2540   U1   U2  / Uy2    							(15)

Расхождение во времени считается положительным, если элемент цветности отстает от элемента яркости (U1   0, U2   0).

U max                                                        U0

U1

t

U2

Рисунок 22 - 20Т-импульс и опорный импульс белого

измерительного сигнала №2 ( ГОСТ 18471)

7.3.2.14 Импульсную характеристику (К - фактор)  телевизионного  модулятора  (п. 14 табл. 2) измеряют  по структурной схеме рисунка 19.

На вход канала изображения  модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов подают измерительный периодический сигнал №2                    (ГОСТ 18471) содержащий 2Т - импульс и опорный импульс белого. Коэффициент модуляции устанавливают равным 50 %. Телевизионный контрольный демодулятор настраивают на прием несущей частоты радиосигнала изображения канала распределения. Размах видеосигнала на выходе демодулятора устанавливают равным 1,0 В.

Оценку импульсной характеристики проводят с помощью трафаретов поля допуска для К - фактора. Осциллограмму 2T-импульса устанавливают в центре экрана осциллографа в масштабе, удобном для совмещения с наложенным трафаретом поля допуска импульсной характеристики. Скорость развертки осциллографа устанавливают в соответствии с временным масштабом, указанным на трафарете. Обеспечивают совпадение уровня черного импульса с горизонтальной осью трафарета (0%), уровня вершины импульса с уровнем (100%) трафарета, соблюдая при этом симметричное расположение точек а1 и а2  относительно вертикальной оси трафарета, проходящей через нулевую точку оси времени (рис. 23).

Координаты точек перегиба границ поля допуска для значений К - фактора                            от 1% до 10 % приведены в Приложении Г.

К  %

100

K = 5%

a1                                                        a2               0,2 мкс / дел

50

t

0

Т

-8 Т                              -4 Т              -2 Т                                2 Т              4 Т                                8 Т

-0,8            - 0,6                - 0,4             - 0,2                   0                   0,2              0,4                  0,6         0,8 мкс

Рисунок 23 - 2Т - импульс измерительного сигнала №2 (ГОСТ 18471).

7.3.2.15. Нелинейность сигнала яркости (п. 15 табл. 2) измеряют при номинальном значении коэффициента амплитудной модуляции (85,52,5)% с помощью генератора телевизионных измерительных сигналов (п.1 табл.9), телевизионного контрольного демодулятора (п.13 табл.9) и осциллографа телевизионного (п.5 табл.9) по структурной схеме рисунка 15.

На вход канала изображения испытываемого модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов подают измерительный сигнал испытательных строк № I, содержащий пятиступенчатый сигнал D1 размахом 0,7 В от уровня гашения (рисунок 24 а).

U5

U4                                                                                                       Uмакс

0,7В                  U3                                                                                                                     Uмин

U2

U1

а)                                                                          б)

## Рисунок 24 а) исходный сигнал №1, б) дифференцированный сигнал

К выходу  ГС  подключают  телевизионный  демодулятор и осциллограф. Сигнал на выходе телевизионного демодулятора устанавливают равным 0,7 В от уровня гашения до уровня белого.

Максимальную U макс и минимальную U мин амплитуду ступенек сигнала D1 измеряют непосредственно на выходе демодулятора по осциллограмме сигнала №1 или по осциллограмме дифференцированного сигнала, полученного на выходе измерительной дифференцирующей цепочки с постоянной времени 200-300 нс (рисунок 24 б).

Нелинейность сигнала яркости определяют, как отношение разности амплитуд максимальной и минимальной ступени к амплитуде максимальной ступени, выраженное в процентах, по формуле:

 = [(U макс - U мин )/ U макс ] 100% 							(16)

7.3.2.16 Перекос плоской части прямоугольных импульсов частоты полей              (п. 16 табл. 2) измеряют с помощью генератора телевизионных измерительных сигналов (п.1 табл.9), телевизионного демодулятора (п.13 табл.9) и осциллографа телевизионного (п.5 табл.9) по структурной схеме рисунка 19.

На вход канала изображения испытываемого модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов подают измерительный периодический сигнал № 1     (ГОСТ 18471). Коэффициент модуляции  устанавливают равным 50 %. Телевизионный контрольный демодулятор настраивают на прием несущей частоты радиосигнала изображения канала распределения. Размах видеосигнала на выходе демодулятора устанавливают равным 1,0 В.

По экрану осциллографа определить неравномерность плоской части элемента А ( А) периодического сигнала № 1. (рис.25) как отношение разности уровней   U А  между точками а1 и а2, к размаху элемента А (U А), по формуле в процентах:

 U А

 А =                     100 %							(17)

U А

А

U                               а1                                                                       а3

 U А

а3

а2

U А

а4

0                                                                                                                                 t

Рисунок 25 – Измерительный сигнала № 1 ( ГОСТ 18471)

Размах элемента А определяют, как разность между уровнями в точках а3 и а4.

7.3.2.17 Перекос плоской части прямоугольных импульсов частоты строк                (п. 17 табл. 2) измеряют с помощью генератора телевизионных измерительных сигналов (п.1 табл.9), телевизионного демодулятора (п.13 табл.9) и осциллографа телевизионного (п.5 табл.9) по структурной схеме рисунка 19.

На вход канала изображения  испытываемого модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов подают измерительный периодический сигнал, содержащий элемент В2 (В3) (ГОСТ 18471). Коэффициент модуляции устанавливают равным 50 %. Телевизионный контрольный демодулятор настраивают на прием несущей частоты радиосигнала изображения канала распределения. Размах видеосигнала на выходе демодулятора устанавливают равным 1,0 В.

По экрану осциллографа определяют неравномерность плоской части элемента В2 ( В2) (рис.26) как разность  U У  между уровнями точек b2, b3, отнесенная к размаху импульса В2 (U У) по формуле, в процентах:

 U У

 В2 (В3) =                       100%						(18)

U У

U

 U У                   b2                             b3

U У

t

0                                     6   6,5            8,5            10,5  11                  H

32

Рисунок 26 – Элементы В2 (В3) измерительных сигналов ( ГОСТ 18471)

7.3.2.18 Отношение радиосигнала изображения к  шуму в канале изображения телевизионного модулятора (п.18 табл.2) измеряют на выходе ГС с помощью  селективного микровольтметра  (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 17.

Ко входу канала изображения ТВ модулятора подключают согласованную нагрузку. Селективным микровольтметром в режиме измерения квазипиковых значений измеряют уровень напряжения несущей Uни на выходе устройства. Перестраивают селективный микровольтметр на частоту fни  + (1,5  2,0) МГц и в режиме измерения средних значений измеряют уровень напряжения шума Uш.         (При обнаружении помехи на частоте измерения перестраивают селективный микровольтметр на другую частоту.)

Отношение радиосигнала изображения к шуму, дБ, определяют по формуле:

A ш = U ни - U ш  - 10 lg В к /В смв - КР						(19)

где В к – полоса рабочих частот измеряемого канала,

В смв - полоса частот селективного микровольтметра,

КР =1 дБ - определяет разность показаний селективного микровольтметра при изменении режима измерений (квазипиковые значения - средние значения).

7.3.2.18 Отношение сигнала к фоновой помехе (п.19 табл.2) измеряют в канале изображения ТВ модулятора с помощью измерителя модуляции (п.7 табл.9) по структурной схеме рисунка 27.

Измеритель модуляции

Головная станция

Выход

Рисунок 27 - Структурная схема измерения отношения сигнала к

фоновой помехе

Измерения проводят по методике 7.3.1.11 при подключении согласованных нагрузок ко входам канала изображения и звукового сопровождения  ТВ модулятора.

7.3.2.19 Затухание несогласованности (п.20 табл.2) измеряют со стороны входа канала изображения ТВ модулятора с помощью измерителя комплексных коэффициентов передачи  (п.18 табл.9).

Измерителем комплексных коэффициентов передачи измеряют полное входное сопротивление (Z) канала изображения ТВ модулятора при включенном устройстве. Затухание несогласованности ах, дБ, вычисляют по формуле:

ах = 20lg(Z+Zo)/(Z-Zo),								(20)

где: Zo- номинальное входное сопротивление, Ом,

Z - измеренное сопротивление, Ом.

7.3.2.20 Уровень мощности и номинальное значение напряжения сигнала звукового сопровождения (измерительного сигнала частоты 1000 Гц) на входе устройства формирования  радиосигнала (п.21 табл.2) измеряют вольтметром универсальным (п.19 табл.9) по структурной схеме рисунка 25.

7.3.2.21 Девиацию    несущей   частоты   радиосигнала   звукового   сопровождения (п.22 табл.2) измеряют с помощью генератора сигналов низкочастотного (п.17 табл.9) и измерителя модуляции (п.7) по структурной схеме рисунка 28.

Измеритель модуляции

###### Головная станция

Вход                         Выход

(модулятор)

зв. сопровожд.

Генератор

сигналов

низкочастотный

Вольтметр

универсальный

Рисунок 28 - Структурная схема измерения девиации несущей частоты

радиосигнала звукового сопровождения

На вход канала звукового сопровождения телевизионного модулятора ГС от низкочастотного генератора сигналов подают синусоидальный сигнал частоты 1000 Гц напряжением 0,775 В (при входном сопротивлении 600 Ом). Проверяют включение цепи предыскажений с постоянной времени 50 мкс в канале звукового сопровождения.

Измеритель модуляции настраивают на несущую частоту звукового сопровождения измеряемого канала и в режиме измерения частотной модуляции измеряют величину девиации согласно инструкции на измеритель.

7.3.2.22 Нелинейные искажения сигнала звукового сопровождения телевизионного модулятора (п.23 табл.2) измеряют с помощью генератора сигналов низкочастотного (п.17 табл.9), телевизионного демодулятора (п.13 табл.9) и измерителя нелинейных искажений (п.22 табл.9) по структурной схеме рисунка 29.

Генератор

сигналов низкочастотныйНЧ

ТВ

контрольный

демодулятор

Измеритель нелинейных искажений

Головная станция

Вход                   Выход

(модулятор)

зв. сопровожд.

Рисунок 29 - Структурная схема измерения нелинейных искажений

сигнала звукового сопровождения

На вход канала звукового сопровождения ТВ модулятора от генератора сигналов низкочастотного подают синусоидальный сигнал напряжением 0,775В (при входном сопротивлении 600 Ом). Вход канала изображения нагружают на согласованное сопротивление.

К выходу ГС подключают телевизионный демодулятор и измеритель нелинейных искажений. Включают измеряемое устройство и в телевизионном демодуляторе цепь коррекции предыскажений с постоянной времени 50 мкс. Регулировкой ТВ демодулятора устанавливают напряжение сигнала на его выходе, равное 0,775 В. В соответствии с инструкцией измерителем нелинейных искажений измеряют величину нелинейных искажений на частотах 40, 63, 125, 250, 500, 1000 (800), 2000, 4000 и 7000 Гц. Полученные результаты сравнивают с данными п.23 табл.2.

7.3.2.23 Отклонение амплитудно-частотной характеристики канала звукового сопровождения (п.24 табл.2) от характеристики идеальной цепи предыскажений измеряют с помощью  генератора  сигналов низкочастотного (п.17 табл.9), телевизионного демодулятора (п.13 табд.9) и вольтметра универсального (п.19 табл.9) по структурной схеме рисунка 30.

Измеритель

модуляции

Вольтметр

Генератор

сигналов низкочастотный

ТВ

контрольный

демодулятор

Голоаная станция

Вход                    Выход

(модулятор)

зв. сопровожд.



   		                                                        



## Рисунок 30 - Структурная схема измерения АЧХ канала звукового сопровождения

На вход канала звукового сопровождения испытываемого устройства ГС от генератора  сигналов низкочастотного подают  синусоидальный  сигнал в полосе частот  30 - 15000 Гц. Частоту f сигнала изменяют с шагом 100 Гц в полосе частот  30 - 1000 Гц и шагом                 1 кГц  в  полосе  частот 1 - 15 кГц.

Амплитуду входного сигнала модулятора поддерживают постоянной, равной величине, при которой уровень частоты входного сигнала 15 кГц соответствует девиации частоты 50 кГц. Амплитуду входного сигнала контролируют вольтметром, девиацию частоты - измерителем модуляции. Корректирующую цепь с постоянной времени 50 мкс в телевизионном демодуляторе при измерениях отключают.

Напряжение звуковой частоты  Uf на выходе телевизионного демодулятора измеряют вольтметром.

Значения АЧХ на частотах измерения вычисляют по формуле:

Uf

S = 20 lg                  ,									(21)

U1000

где U1000 - измеренное на частоте 1000 Гц значение  напряжения Uf.

Вычисляют отклонение измеренной АЧХ от АЧХ идеальной цепи предыскажений, пользуясь  рисунком 5, таблицы 3.

7.3.2.24 Отношение  сигнала  звукового  сопровождения  к шуму и фоновой помехе (п.25 табл.2) измеряют с помощью генератора сигналов низкочастотного                  (п.17 табл.9), телевизионного демодулятора (п.13 табл.9), вольтметра универсального  (п.19 табл.9) с псофометрическим фильтром (п.23 табл.9) по структурной схеме рисунка 31.

Согласованная нагрузка

Генератор

сигналов низкочастотный





ТВ

контрольный

демодулятор

Вольтметр с псофометричес-ким фильтром

Головная станция

Входы                      Выход

зв. сопровожд.

изображения



Генератор

телевизионных измерительных

сигналов

                                                   

Вольтметр

Измеритель

модуляции

Рисунок 31 - Структурная схема измерения отношения сигнала звукового сопровождения к шуму и фоновой помехе.

На вход канала изображения испытываемого модулятора от генератора телевизионных измерительных сигналов подают измерительный периодический   сигнал №1(по ГОСТ 18471) номинального размаха.

На вход канала звукового сопровождения модулятора от генератора сигналов  низкочастотного подают синусоидальный сигнал напряжением 0,775 В частотой 1000 Гц (при входном сопротивлении 600 Ом).

Девиацию несущей частоты радиосигнала звукового сопровождения модулятора устанавливают 50 кГц. С помощью вольтметра напряжение сигнала звуковой частоты Uс на выходе демодулятора устанавливают равным 0,775 В.

От входа сигнала звукового сопровождения модулятора отключают генератор сигналов низкочастотный и подключают ко входу согласованную нагрузку. Вольтметром на выходе ТВ демодулятора измеряют напряжение шума Uш при включенной коррекция 50 мкс в ТВ демодуляторе.

Отношение сигнала к шуму, в децибелах, вычисляют по формуле:

Uс

А = 20 lg             .									(22)

Uш

7.3.2.25 Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения (п.26 табл.2) измеряют с помощью селективного микровольтметра              (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 17.

Селективным микровольтметром на выходе ГС измеряют уровни напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения. Вычисляют разность уровней.

При наличии в модуляторе регулировки уровня напряжения радиосигнала звукового сопровождения, определяют минимальное и максимальное значения разности уровней радиосигналов изображения и звукового сопровождения.

7.3.3 Измерения параметров ГС с устройствами сложения радиосигналов.

7.3.3.1 Разность  уровней  напряжения радиосигналов изображения  на  выходе  ГС (п.1 табл.3) определяют по результатам измерения уровней напряжения радиосигналов в всех каналах распределения, как разность установленных на выходе ГС максимального Uвых макс и минимального Uвых мин уровней напряжения радиосигналов. Уровни напряжения радиосигналов изображения измеряют в каждом канале распределения с помощью селективного  микровольтметра (п.9 табл.9).

7.3.3.2 Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в  полосе частот каналов распределения (п.2 табл.3) измеряют с помощью генератора сигналов высокочастотного многосигнального (п.3 табл.9) и селективного микровольтметра                  (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 32.

Генератор 1

сигналов высо-

кочастотный

Генератор 2

сигналов высо-

кочастотный

Головная станция

Входы

конверторов                          Выход

Входы

модуляторов

Генератор i

сигналов высо-

кочастотный

Сумматор

Селективныймикровольт-

метр

Согласованные

нагрузки

Рисунок 32 - Структурная схема измерения отношения радиосигнала изображения к одночастотной помехе в полосе частот каналов распределения.

На все радиочастотные входы устройств конвертирования и усиления радиосигналов ГС подают немодулированные радиосигналы на частотах несущих радиосигналов изображения каналов приема. Разность уровней напряжения радиосигналов изображения на входах должна быть не более 3 дБ.

Все входы телевизионных модуляторов ГС нагружают на согласованные нагрузки.

Селективным микровольтметром в режиме измерения средних значений измеряют уровни напряжения радиосигналов изображения каналов распределения Uни  на выходе ГС. При необходимости регулируют уровни радиосигналов устройств ГС так, чтобы разность уровней радиосигналов в смежных каналах не превышала                2 дБ. Плавно перестраивая селективный микровольтметр в полосе частот каждого канала распределения, измеряют уровни напряжения помех Uп на выходе ГС в полосе канала. Фиксируют частоту помехи максимального уровня в полосе частот измеряемого канала распределения и вычисляют разность частот помехи и несущей частоты радиосигнала изображения измеряемого канала.

Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе вычисляют как разность уровней напряжения радиосигнала изображения Uни и максимального уровня напряжения помехи Uп  в полосе измеряемого канала распределения.

Степень влияния одночастотной помехи оценивают с учетом кривой защитных отношений (рисунок 4). Измерения повторяют во всех каналах распределения ГС.

7.3.3.3 Отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот третьего CTBN и второго CSON, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения N телевизионных каналов распределения (п.3 табл.3), измеряют с помощью многосигнального генератора (п.3 табл.9) и селективного микровольтметра (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 32.

На радиочастотные входы устройств усиления и конвертирования ГС подают немодулированные радиосигналы на частотах несущих радиосигналов изображения каналов приема уровнем, равным максимальному значению диапазона входных уровней радиосигнала. Разность уровней напряжения радиосигналов изображения на входе должна быть не более 3 дБ.

Входы модуляторов ГС нагружают на согласованные нагрузки.

Включают ГС и на ее выходе измеряют уровни напряжения радиосигналов изображения и составных помех селективным микровольтметром в режиме измерения средних значений.

Настраивают селективный микровольтметр на частоту радиосигнала изображения проверяемого ТВ канала распределения, измеряют уровень напряжения радиосигнала  UN (СTB). Выключают устройство (отключение только входного радиосигнала недопустимо) и в полосе частот проверяемого ТВ канала распределения измеряют уровень составной помехи комбинационных частот третьего порядка (Uп3), которая группируется в области частоты несущей радиосигнала изображения               fни  0,25 МГц.

Вычисляют отношение радиосигнала изображения к составной помехе комбинационных частот третьего порядка  CTBN = [UN (СTB) - Uп3] дБ.

Включают измеряемое устройство и вновь на частоте радиосигнала изображения проверяемого ТВ канала распределения измеряют уровень напряжения радиосигнала UN (СSO) = UN (СТВ).

Плавно перестраивая селективный микровольтметр в полосе частот канала распределения находят частоту, вокруг которой в соответствии с частотным планом каналов распределения группируются комбинационные помехи второго порядка и измеряют уровень составной помехи (Uп2).

Вычисляют отношение радиосигнала изображения к составной помехе комбинационных частот второго порядка  CSON = [UN (СSO) - Uп2] дБ.

7.3.3.4 Максимальный уровень радиосигнала изображения на выходе ГС при отношении к составным помехам комбинационных частот второго CSON и третьего CTBN порядков, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения используемых N каналов распределения (п.4 табл.3), измеряют по структурной схеме  рисунка 32.

Отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот второго (CSON) и третьего (CTBN) порядков измеряют в соответствии с методикой п.7.3.3.3.

Изменяя уровни радиосигналов с помощью регулятора выходного уровня суммирующего устройства ГС, последовательно фиксируют максимальный уровень радиосигнала изображения UN макс (СTB) при допустимом отношении к составной помехе комбинационных частот третьего порядка (CTBN) дБ и максимальный уровень радиосигнала изображения UN макс (СSO). при допустимом отношении к составной помехе комбинационных частот второго порядка (CSON ) дБ.

Если максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения ограничивается положением регулятора выходного уровня суммирующего устройства ГС, максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения фиксируют в крайнем положении регулятора при полученных отношениях к составным помехам комбинационных частот третьего CTBN и второго CSON порядка.

7.4 Измерения параметров линейного тракта КРС.

- Неравномерность АЧХ линейного тракта КРС в полосе частот каналов  распределения (п.1 табл.5) измеряют с помощью генератора сигналов высокочастотного многосигнального (п.3 табл.9) и селективного микровольтметра            (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 33.

Генератор 1

сигналов высо-

кочастотный

Генератор 2

сигналов высо-

кочастотный

Линейный тракт

Вход

линейного

тракта

Генератор i

сигналов высо-

кочастотный

Сумматор

Селективныймикровольт-

метр 2

Выход

домового

усилителя

или сетевой АР



Селективный

микровольт-

метр 1

Рисунок 33 - Структурная схема измерения неравномерности АЧХ линейного тракта.

От многосигнального генератора на вход линейного тракта подают немодулированные радиосигналы на частотах несущих радиосигналов изображения каналов распределения уровнем напряжения, на К дБ ниже номинального уровня радиосигнала на входе линейного тракта обеспечивающий уровень UN мин,

где UN мин - минимальный уровень напряжения радиосигнала изображения одного канала распределения на входе линейного тракта, обеспечивающий уровень напряжения радиосигнала на выходе первой абонентской розетки, равный 60 дБмкВ.

N - число радиосигналов, распределяемых в измеряемом линейном тракте.

Устройства линейного тракта устанавливают в номинальный режим работы (при включенных пилот-сигналах, корректорах АЧХ и т.п.).

Селективный микровольтметр последовательно подключают к выходам усилителей ДРС и (выборочно) к выходам первых абонентских розеток АР1 абонентских линий. Измеряют неравномерность АЧХ в каждой из указанных точек линейного тракта. За значение неравномерности АЧХ принимают наибольший перепад уровней напряжения радиосигнала в полосе частот распределения измеряемого участка линейного тракта. Измерение параметров волоконно-оптических линий проводятся аналогично с использованием радиосигналов.

Примечания:

1. При отсутствии многосигнального генератора допускается проводить измерения с помощью генератора высокочастотных сигналов, последовательно перестраивая частоту генератора в полосе частот каналов распределения.

2. Допускается использовать немодулированные радиосигналы модуляторов головной станции.

3. Допускается использовать генератор качающейся частоты на входе линейного тракта и анализатор спектра в измеряемых точках тракта.

4. Допускается использовать специализированные приборы.

7.4.2 Отношение радиосигнала к одночастотным помехам комбинационных частот второго IMAII(В) и третьего IMAIII(В) порядка  в полосе частот каналов распределения (п.2 табл.5) измеряют с помощью генераторов сигналов высокочастотных (п.2 табл.9) и селективных микровольтметров 1,2 (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 34.

Селективныймикровольт-

метр 2

Генератор 1

сигналов высо-

кочастотный

Генератор 2

сигналов высо-

кочастотный

Линейный тракт

Сумматор

Вход

линейного

тракта

Выход

домового

усилителя

или сетевой АР



Генератор 3

сигналов высо-

кочастотный

Селективный

микровольт-

метр 1

Рисунок 34 - Структурная схема измерений отношения радиосигнала к

одночастотным помехам комбинационных частот второго и третьего порядка.

Измерительное оборудование предварительно проверяют согласно методике, приведенной в Приложении Д, для выявления и устранения возможного влияния на результаты измерений гармоник опорных частот и комбинационных помех от генераторов сигналов.

Помехи комбинационных частот третьего порядка измеряют методом трех генераторов 1, 2 и 3. Помехи комбинационных частот второго порядка измеряют методом двух генераторов 1 и 2.

На вход линейного тракта от генераторов сигналов через сумматор (п.16 табл.9) подают радиосигналы UII на частотах, выбранных в соответствии с Приложением Е, уровнями напряжения, дБ (мкВ), определяемыми для метода двух генераторов по формуле:

UII = UN макс +7,5lg (N-1),								(23)

где N - число радиосигналов, распределяемых в КРС,

UN макс  -  максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения одного канала на входе линейного тракта.

Уровни радиосигналов генераторов на входе линейного тракта контролируют селективным микровольтметром 1.

Селективным микровольтметром 2 на выходе оконечного усилителя ДРС (на выходе первой абонентской розетки абонентской линии) измеряют уровни напряжения радиосигналов генераторов Uа и Ub на частотах fa и fb,и уровни напряжения радиосигналов помех комбинационных частот Uп второго порядка в полосе частот распределительной сети. Отношение радиосигнала к одночастотной помехе комбинационной частоты второго порядка вычисляют, в децибелах, как разность минимального уровня напряжения радиосигнала генераторов Uа или Ub и максимального уровня комбинационной помехи U п.

Уровни напряжения радиосигналов UIII при измерении методом трех генераторов  помехи комбинированной частоты третьего порядка устанавливают на 2дБ меньше уровня напряжения радиосигналов UII.

Уровни радиосигналов генераторов на входе линейного тракта контролируют селективным микровольтметром 1.

Селективным микровольтметром 2 на выходе оконечного усилителя ДРС (на выходе первой абонентской розетки абонентской линии) измеряют уровни напряжения радиосигналов генераторов Uа , Ub и Uc на частотах f a, f b и f c , и уровни напряжения радиосигналов помех комбинационных частот Uп третьего порядка в полосе частот распределительной сети. Отношение радиосигнала к одночастотной помехе комбинационной частоты третьего порядка вычисляют, в децибелах, как разность минимального уровня напряжения радиосигнала генераторов Uа, Ub или Uc и максимального уровня комбинационной помехи U п в точке измерения.

За результат измерений принимают наименьшее из полученных значений IMАII(B) или IMАIII(B), соответственно, при этом фиксируют уровни напряжения выходных радиосигналов.

7.4.3 Отношение радиосигнала изображения к составной помехе комбинационных частот третьего CTBN и второго CSON порядка, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения каналов распределения (п.3 табл.5), измеряют с помощью многосигнального генератора (п.3 табл.9) и селективного микровольтметра (п.9 табл.9) на выходе оконечного усилителя ДРС (на выходе первой абонентской розетки абонентской линии) по структурной схеме рисунка 33 по методике п.7.3.3.3.

7.4.4 Отношение сигнала к фоновой помехе (п.4 табл.5) на выходе линейного тракта кабельной распределительной сети измеряют на  выходе оконечного усилителя ДРС (на выходе первой абонентской розетки абонентской линии) с помощью генератора сигналов высокочастотного (п.2 табл.9), селективного микровольтметра     (п.9 табл.9) и измерителя модуляции (п.7 табл.9) по структурной схеме рисунка 35.



Измеритель

модуляции

Генератор

сигналов высо-

кочастотный

Линейный тракт

Вход

линейного

тракта

Выход

домового

усилителя

или сетевой АР

Селективный

микровольт-

метр



Рисунок 35 - Структурная схема измерения отношения сигнала

к фоновой помехе на выходе линейного тракта КРС.

От высокочастотного генератора сигналов на вход линейного тракта подают немодулированный радиосигнал в полосе каналов распределения уровнем напряжения, обеспечивающим уровень напряжения радиосигнала на выходе абонентской розетки в пределах (60 – 70)дБ(мкВ).

Отношение радиосигнала изображения к фоновой помехе измеряют с помощью измерителя модуляции в соответствии с методикой п.7.3.1.10.

7.4.5 Отношение радиосигнала изображения к шуму в (п.5 табл.5) измеряют  на  выходе первой абонентской розетки абонентской линии (на выходе оконечного усилителя ДРС) с помощью генератора сигналов высокочастотного (п.2 табл.9) и селективного микровольтметра  (п.9 табл.9) по  структурной  схеме рисунка 36.

Линейный тракт

Генератор

сигналов высо-

кочастотный

Вход

линейного

тракта

Выход

домового

усилителя

или сетевой АР

Селективный

микровольт-

метр

Рисунок 36 - Структурная схема измерения отношения радиосигнала изображения к шуму на выходе линейного тракта КРС

От высокочастотного генератора сигналов на вход линейного тракта подают немодулированный радиосигнал в полосе частот каналов распределения измеряемого линейного тракта уровнем напряжения, обеспечивающим уровень напряжения радиосигнала на выходе первой абонентской розетки в пределах (60 – 70)дБ(мкВ).

Селективным микровольтметром на выходе первой абонентской розетки (на выходе оконечного усилителя домовой распределительной сети) в режиме измерения средних значений измеряют уровни напряжения радиосигнала генератора и напряжения шума в соответствии с методикой п.7.3.2.17. Вычисляют отношение радиосигнала генератора к шуму в соответствии с указанной методикой.

7.4.6 Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе                     (п.6 табл.5) измеряют на выходе первой абонентской розетки абонентской линии с помощью генератора сигналов высокочастотного многосигнального (п.3 табл.9) и селективного микровольтметра (п.9 табл.9) по структурной схеме рисунка 33.

От многосигнального генератора на вход линейного тракта подают немодулированные радиосигналы уровнями напряжения, обеспечивающими уровни напряжения радиосигналов на выходе первой абонентской розетки в пределах                                (60 – 70)дБ(мкВ).

Селективным микровольтметром на выходе первой абонентской розетки измеряют уровень напряжения  радиосигнала генератора и уровень одночастотных помех в каждом канале распределения. Вычисляют разность уровней напряжений сигнала генератора и одночастотной помехи. Фиксируют минимальное значение рассчитанных разностей уровней, которые принимают за результат измерений.

Измерения проводят выборочно на различных линиях домовых распределительных сетей.

7.4.7 Уровни напряжения радиосигналов обратного направления (п.7 табл.5) измеряют с помощью генераторов сигналов высокочастотных (п.2 табл.9) и селективного микровольтметра (п.9 табл.9) на входе линейного тракта по структурной схеме рисунка 37.

Селективныймикровольт-

метр 2

Генератор 1

сигналов высо-

кочастотный

Генератор 2

сигналов высо-

кочастотный

Линейный тракт

Выход

сетевой АР

Вход

линейного

тракта

Генератор i

сигналов высо-

кочастотный

Сумматор



Селективный

микровольт-

метр 1

Рисунок 37 - Структурная схема измерения уровней  напряжения радиосигналов каналов обратного направления и неравномерности АЧХ в полосе частот каналов обратного направления.

От генераторов 1  i на выход первой абонентской розетки подают радиосигналы в полосе частот распределения каналов обратного направления. Селективным микровольтметром 2 на входе линейного тракта измеряют уровни напряжения радиосигналов каналов обратного направления. Уровни радиосигналов генераторов 1   i устанавливают в пределах, при которых уровни радиосигналов на входе линейного тракта не превышает 60дБ(мкВ).

7.4.8 Неравномерность АЧХ линейного тракта кабельной распределительной сети (п.8 табл.5) в полосе частот каналов обратного направления измеряют в соответствии с методикой п.7.4.1 по структурной схеме рисунка 37 при подаче радиосигналов частот каналов обратного направления на выход первой абонентской розетки.

С помощью селективного микровольтметра 1 устанавливают разность уровней напряжения радиосигналов каналов обратного направления на входе первой абонентской розетки в пределах 2дБ с учетом измерения по п.7.4.7.

Селективным микровольтметром 2 измеряют уровни напряжения радиосигналов каналов обратного направления на входе линейного тракта. По измеренной максимальной разности уровней радиосигналов на входе линейного тракта рассчитывают неравномерность АЧХ в полосе частот каналов обратного направления.

7.4.9 Отношение радиосигнала к одночастотным помехам комбинационных частот второго  IMAII(В)  и  третьего  IMAIII(В)  порядка  в  полосе  частот каналов обратного  направления  (п.9 табл.5) измеряют в соответствии с методикой п.7.4.2 по структурной схеме рисунка 38.

Селективныймикровольт-

метр 2

Генератор 1

сигналов высо-

кочастотный

Генератор 2

сигналов высо-

кочастотный

Линейный тракт

Выход сетевой АР

Сумматор

Селективный

микровольт-

метр 1

Вход

линейного

тракта



Генератор 3

сигналов высо-

кочастотный

Рисунок 38 - Структурная схема измерения отношения радиосигнала к

одночастотной помехе комбинационных частот в полосе частот каналов обратного направления

С помощью селективного микровольтметра 1 устанавливают уровни напряжения радиосигналов каналов обратного направления на выходе первой абонентской розетки абонентской линии с учетом п.7.4.7.

Селективным микровольтметром 2 на входе линейного тракта измеряют уровни напряжения радиосигналов и помех в полосе частот  каналов обратного направления.

7.4.10 Отношение радиосигнала к шуму в телевизионном канале обратного направления (п.10 табл.5) измеряют на входе линейного тракта по структурной схеме рисунка 39.

Линейный тракт

Генератор

сигналов высо-

кочастотный

Выход

сетевой АР

Вход

линейного

тракта

Селективный

микровольт-

метр

Рисунок 39 - Структурная схема измерения отношения радиосигнала изображения к шуму в обратном направлении

От высокочастотного генератора сигналов на выход первой абонентской розетки абонентской линии подают немодулированный радиосигнал уровнем напряжения, обеспечивающим уровень напряжения радиосигнала на входе линейного тракта в пределах 60дБ(мкВ).

Селективным микровольтметром на входе линейного тракта в режиме средних значений измеряют уровни напряжения радиосигнала генератора и напряжение шума в соответствии с методикой п.7.3.2.17. Вычисляют отношение радиосигнала изображения к шуму в соответствии с указанной методикой.

7.4.11 Отношение радиосигнала к одночастотной помехе в телевизионном канале обратного направления (п.11 табл.5) измеряют на входе линейного тракта в соответствии с методикой п.7.4.6 по структурной схеме рисунка 37.

- Измерения  параметров кабельной распределительной сети

7.5.1 Уровни напряжения радиосигналов изображения и ОВЧ ЧМ вещания            (п.1 табл.6) на выходе первой абонентской розетки измеряют в каждом канале распределения с помощью селективного микровольтметра (п.9 табл.9) или  телевизионного измерительного приемника (п.11 табл.9) в режиме измерения квазипиковых значений. Последовательно настраивая селективный микровольтметр на частоты несущих радиосигналов изображения и ОВЧ ЧМ вещания, измеряют и регистрируют уровни радиосигналов.

Уровень радиосигнала с цифровой модуляцией определяют с помощью селективного микровольтметра в режиме измерения средних значений. Измеряют максимальный уровень радиосигнала в полосе частот, занимаемых радиосигналом с цифровой модуляцией Uиз.

Перестраивая селективный микровольтметр в полосе частот, занимаемых радиосигналом, при уровнях напряжения Uиз – 3 дБ определяют нижнюю f н и верхнюю fв граничные частоты радиосигнала и вычисляют полосу частот радиосигнала с цифровой модуляцией, как  Вц  = fв - f н.

Уровень радиосигнала с цифровой модуляцией U’ц   вычисляют по формуле:

U ц = Uиз + 10 lg Вц / Виз					                      (24)

где  В из  - полоса частот селективного микровольтметра.

Примечание.

Допускается проводить измерение уровней радиосигналов на абонентской розетке, эквивалента абонентской соединительной линии – радиочастотному коаксиальному кабелю длиной 15 метров, подключенному к одному из выходов абонентского ответвителя домовой распределительной сети.

7.5.2 Разность уровней напряжения радиосигналов изображения (п.2 табл.6) определяют по результатам измерений по методике п.7.5.1 на выходе первой абонентской розетки .

- Неравномерность АЧХ в полосе частот ТВ канала распределения                     (п.3 табл.6) измеряют на выходе первой абонентской розетки абонентской линии по методике п.7.3.1.8. Допускается проводить измерение неравномерности АЧХ на эквиваленте абонентской линии.

- Неравномерность АЧХ в полосе частот 75 кГц  относительно  средней  частоты  канала  распределения ОВЧ ЧМ вещания (п.4 табл.6) измеряют на выходе первой абонентской розетки абонентской линии по методике п.7.3.1.8. Допускается проводить измерение этого параметра на эквиваленте абонентской линии.

- Импульсную характеристику (К - фактор) канала распределения                      (п.5 табл.6) измеряют на выходе первой абонентской розетки абонентской линии по методике п.7.3.2.14. Допускается проводить измерение этого параметра на эквиваленте абонентской линии.

7.5.6 Отношение радиосигнала изображения к  шуму в канале изображения    (п.6 табл.6) измеряют на выходе первой абонентской розетки абонентской линии по методике п.7.3.2.17. При измерениях в каналах, содержащих оборудование усиления или конвертирования радиосигнала, ко входу ГС подключают генератор сигналов высокочастотный (п.2 табл.9) и устанавливают частоту сигнала, равную частоте несущей изображения канала приема.

При измерениях в каналах, содержащих оборудование формирования радиосигналов вещательного телевидения, входы модулятора нагружают на согласованные нагрузки.

7.5.7 Отношение радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания к шуму (п.7 табл.6) измеряют по методике п.7.3.2.17 для полосы частот  канала Вк = 200 кГц.

7.5.8 Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе (п.8 табл.6) измеряют на выходе первой абонентской розетки абонентской линии по методике п.7.3.3.2. Допускается проводить измерение этого параметра на выходе линии домовой распределительной сети.

7.5.9 Отношение сигнала к фоновой помехе (п.9 табл.6) измеряют на выходе первой абонентской розетки абонентской линии или на выходе линии ДРС по методике п.7.3.1.10.

7.5.10 Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K)  (п.10 табл.6), обусловленной взаимодействием несущих изображения, звукового сопровождения и цветовой поднесущей, определяют на выходе оконечного усилителя ДРС (на выходе АР1) по методике п.7.3.1.2.

7.5.11 Отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот третьего CTBN и второго CSON порядков, обусловленным взаимодействием радиосигналов изображения всех распределяемых каналов            (п.11 табл.6), измеряют с помощью многосигнального генератора (п.3 табл.9) и селективного микровольтметра (п.9 табл.9) на выходе оконечного усилителя ДРС (выходе АР1) по структурной схеме рисунка 40 по методике п.7.3.3.3.

Примечание.

Допускается проводить измерения с использованием распределяемых  в КРС радиосигналов вещательного телевидения.

Генератор 1

сигналов высо-

кочастотный

Генератор 2

сигналов высо-

кочастотный

КРС

Входы

конверторов                          Выход

домового

Входы                               усилителя

модуляторов                 (сетевой АР)

Генератор i

сигналов высо-

кочастотный

Сумматор

Селективныймикровольт-

метр

Согласованные

нагрузки

Рисунок 40 - Структурная схема измерения отношения радиосигнала к составным помехам комбинационных частот.

7.5.12 Отношение сигнала к перекрестной помехе (п.12 табл.6) измеряют с помощью двух генераторов сигналов высокочастотных (п.2 табл.9), генератора сигналов низкочастотного (п.3 табл.9), двух селективных микровольтметров 1, 2 высокочастотных (п.9 табл.9) и селективного микровольметра низкочастотного           (п.20 табл.9) по структурной схеме рисунка 41.

Генератор Г1

сигналов высо-

кочастотный

КРС

Входы ГС      Выход усилителя

ДРС (сетевой АР)

Микро-

вольтметр

селективный

НЧ

Селективный

микро-

вольтметр 2





Генератор Г2

сигналов высо-

кочастотный

Селективный

микро-

вольтметр 1

Генератор Г3 сигналов низ-

кочастотный

### Рисунок 41 - Структурная схема измерений отношения сигнала к перекрестной помехе.

На вход измеряемого канала ГС КРС, от высокочастотного                    генератора 1 подают немодулированную частоту несущей изображения канала приема уровнем 60дБ(мкВ). На вход  мешающего канала ГС КРС, от высокочастотного генератора 2 подают частоту несущей	изображения второго канала приема  уровнем                60дБ(мкВ). Измерения уровней напряжения проводят в режиме квазипиковых значений. Включают остальные каналы ГС, чтобы исключить при  измерениях влияние создаваемых ими помех. Радиосигнал генератора 2 модулируют по амплитуде сигналом частоты 15 кГц от генератора низкочастотного 3 с коэффициентом модуляции, близким к максимальному (100%) и фиксируют значение коэффициента амплитудной модуляции М генератора 2.

Селективный микровольтметр 2, подключенный к выходу оконечного усилителя домовой распределительной сети (выходу первой абонентской розетки), настраивают на частоту несущую мешающего канала распределения и измеряют уровень напряжения радиосигнала U2. Селективный микровольтметр низкочастотный, подключенный к НЧ выходу микровольтметра 2, настраивают на частоту модулирующего сигнала (15 кГц) и измеряют  его уровень напряжения модулирующего  сигнала.

Перестраивают селективный микровольтметр 2 на частоту несущей измеряемого канала распределения и измеряют уровень напряжения радиосигнала U1. Селективным микровольтметром низкочастотным измеряют уровень напряжения модулирующего сигнала в измеряемом канале.

При U2 = U1 отношение сигнала к перекрестной помехе определяют как разность уровней напряжения модулирующего сигнала в мешающем и измеряемом каналах, в децибелах, с учетом величины поправочного коэффициента П таблицы 10.

При U2  U1 к полученному значению отношения сигнала к перекрестной помехе добавляют разность уровней радиосигналов U2 - U1.

При U2  U1 из полученного значения отношения сигнала к перекрестной помехе вычитают разность уровней радиосигналов U1 - U2.

### Таблица 10 – Поправочные коэффициенты для определения величины перекрестной модуляции в зависимости от коэффициента модуляции мешающего радиосигнала.

| М, % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П, дБ | 0 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 |

Измерения повторяют, установив уровни напряжения радиосигналов на входах измеряемого и мешающего каналов ГС равными 80дБ(мкВ). Измерения проводят в смежных каналах или в каналах с наименьшим разносом несущих частот. За результат принимают полученное минимальное значение отношения сигнала к перекрестной помехе.

7.5.13 Отношение минимального уровня радиосигнала изображения к одночастотной помехе в полосе ПЧ телевизора (п.13 табл.6) измеряют на выходе усилителя домовой распределительной сети (выходе первой абонентской розетки) с помощью селективного микровольтметра (п.9 табл.9) при работе всех устройств каналов распределения ГС в штатном режиме по структурной схеме рисунка 37.

На выходе усилителя домовой распределительной сети (выходе первой абонентской розетки) селективным микровольтметром измеряют уровни радиосигналов изображения в полосе частот каналов распределения и в полосе ПЧ                 телевизора    (31,25-39.25МГц). Вычисляют разность минимального уровня напряжения радиосигнала изображения и максимального уровня напряжения помехи в полосе ПЧ телевизора для каждого ТВ диапазона.

7.5.14 Отклонение несущих частот радиосигналов изображения, звукового сопровождения и разностной частоты между ними от номинальных значений при конвертировании или формировании радиосигнала вещательного телевидения             (п.14 табл.6) определяют по результатам измерений по пп. 7.3.1.13, 7.3.2.8 и 7.3.2.9 на выходе ГС.

7.5.15 Переходное затухание (п.15 табл.6) между выходами двух любых абонентских розеток измеряют с помощью генератора сигналов высокочастотного              (п.2 табл.9), селективного микровольтметра (п.9 табл.9) и абонентского ответвителя по структурной схеме  рисунка 40.

###### Абонентская розетка

Вход                    Выход

Выход

Генератор сигналов

высокочастотный

Ответвитель

абонентский



       

###### Абонентская розетка

Вход                  Выход



Селективный

микровольт-метр

Рисунок 40 - Структурная схема измерения переходного затухания между выходами абонентских розеток.

Измерения  проводят  в полосе рабочих частот линейного тракта. На выход абонентской розетки от генератора сигналов высокочастотного подают радиосигнал уровнем напряжения 100дБ(мкВ). Селективным микровольтметром измеряют уровни напряжения радиосигнала на остальных выходах данной абонентской розетки и на выходах другой (второй) абонентской розетки, подключенной к абонентскому ответвителю. Выбирают наибольший из измеренных уровней напряжения Umax на выходах абонентских розеток и определяют значение переходного затухания, «а», дБ, по формуле:

а  = 100 - Umax.									(25)

Измерения проводят выборочно на различных линиях домовой распределительной сети.

7.5.16 Субъективную оценку качества изображения на экране контрольного телевизора диагональ экрана не менее 50 см, параметры по ГОСТ 18198, подключенного к выходу первой абонентской розетки любой абонентской линии (п.16 табл.6), проводят путем наблюдения испытательных изображений неквалифицированными наблюдателями в количестве десяти человек, не менее. В качестве испытательных изображений следует использовать специальные изображения, исключая испытательные таблицы. Допускается использование телевизионного изображения реальных сюжетов. Условия проведения наблюдения изображения приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Условия наблюдения телевизионного изображения.

| Условия наблюдения | Норма |
| --- | --- |
| Отношение расстояния наблюдения к высоте изображения на экране Максимальная яркость свечения экрана, кд/м2 Отношение яркости выключенного (погашенного) кинескопа к максимальной яркости на экране, не более Отношение яркости фона позади телевизора к максимальной яркости изображения Постороннее освещение помещения Цвет заднего фона Отношение телесного угла, под которым видна часть заднего фона, удовлетворяющая приведенным требованиям, к углу, под которым видно изображение, не менее | 6 70  10 0,02  0,1 Низкое Белый 9 |
| Примечание - Если используют другое отношение расстояния наблюдения к высоте экрана, это следует отразить в протоколе измерений. |  |

Качество изображения оценивают по пятибалльной шкале МСЭ-Р в соответствии с таблицей 13. Рассчитывают среднюю оценку качества, как среднее арифметическое оценок отдельных наблюдателей, с точностью до 0,25 балла, исключив оценки, отличающиеся от средней на два балла и более.

### Таблица 13 - Пятибалльная шкала качества и ухудшения

| Оценка (балл) | Качество | Ухудшение |
| --- | --- | --- |
| 5 4 3 2 1 | Отличное Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое | Незаметное Заметное, но не мешающее Слегка мешающее Мешающее Очень мешающее |

Испытания проводят на входе кабельной распределительной сети, на выходе ГС и, выборочно, на абонентских розетках, домовой распределительной сети. Соответствие полученных оценок качества требуемым нормам определяют с помощью таблицы 14, в которой приведены субъективные оценки изображений на входе и выходах распределительной сети при допустимом снижении субъективной оценки качества изображения на 1,0 балл и 0,5 балла. При оценке качества телевизионного изображения на входе кабельной распределительной сети меньше 4 баллов испытания не проводят.

Таблица 14 - Соотношение субъективных оценок качества изображения на входе и выходе распределительной сети.

| При допустимом снижении оценки на 1,0 балл |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя оценка качества изображения на входе КРС, баллы |  | 4,00 | 4,50 |  | 5,00 |  |
| Средняя оценка качества изображения на выходе КРС, баллы, не менее |  | 3,50 | 3,75 |  | 4,0 |  |
| При допустимом снижении оценки на 0, 5 балла |  |  |  |  |  |  |
| Средняя оценка качества изображения на входе КРС, баллы | 4,00 |  |  | 4,50 |  | 5,00 |
| Средняя оценка качества изображения на выходе КРС, баллы, не менее | 3,75 |  |  | 4,25 |  | 4,50 |

7.5.17 Проверку защитного заземления антенных устройств, подключенных к КРС, (п.6.9) проводят по ГОСТ 464.

7.5.18 Проверку помехозащищенности оборудования КРС (п.6.12) измеряют по методике Временных норм 25-96.

7.5.19 Напряженность поля радиопомех, излучаемых оборудованием кабельной распределительной сети (устройствами сети), и напряжение индустриальных помех, создаваемых оборудованием кабельной распределительной сети  на сетевых зажимах (п.6.13), измеряют по методикам ГОСТ 22505.

При проверке помехозащищенности и излучения оборудования кабельной распределительной сети принимают во внимание величину сопротивления кабельных соединений, согласно [2].

Приложение А

Таблица А.1 - Нормы на затухание несогласованности активных и пассивных элементов кабельных распределительных сетей для различных категорий исполнения

| Категория | Полоса частот, МГц | Норма, дБ |
| --- | --- | --- |
| A | 5 - 40 40 - 1000 |  22  22 - 1,5 дБ/октава, но  14 |
| B | 5 - 40 40 - 1000 |  18  18 - 1,5 дБ/октава, но  10 |
| C | 5 - 40 40 - 1000 |  14  14 - 1,5 дБ/октава, но  10 |
| D | 5 - 1000 |  10 |

Таблица А.2 - Нормы на параметры головных станций кабельных распределительных сетей для различных классов исполнения

| Наименование параметра | Величина параметра первый второй третий класс класс класс |
| --- | --- |
| 1. Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе комбинационных частот третьего порядка IMAIII(K), обусловленной взаимодействием радиосигналов изображения, звукового cопровождения и цветовой поднесущей, дБ, не менее | 66 54 54 |
| 2. Эффективность автоматической регулировки усиления (АРУ) при изменении уровня напряжения радиосигнала изображения на входе ГС в диапазоне входных уровней должна обеспечивать изменение уровня радиосигнала на выходе, дБ, не более | 1 2 4 |
| 3. Затухание несогласованности со стороны входа (выхода), дБ, не менее | категория категория категория A B, C D |
| 4. Отклонение несущей частоты от номинального значения кГц, не более: радиосигнала изображения, радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания |  50  75  250  12  12 - |
| 5. Отклонение разности несущих частот радиосигналов изображения и звукового сопровождения от номинального значения, кГц, не более (при модуляции) |  5 15 - |
| 6. Разность уровней напряжения радиосигналов изображения на выходе, дБ, не более: в смежных каналах, в несмежных каналах | 2 2 - 3 3 5 |

Таблица А.3 - Нормы на затухание несогласованности активных и пассивных элементов линейного тракта кабельных распределительных сетей для различных классов исполнения

| Тип оборудования | Категория ( табл. А.1) Первый второй третий Класс класс класс |
| --- | --- |
| 1. Усилители | В С - |
| 2. Распределители | А В С |
| 3. Ответвители | А В С |
| 4. Абонентские розетки: по входу и выходу (для проходных розеток), по выходу ТВ, по выходам ОВЧ ЧМ и Данных | B C D |

Приложение Б

К, дБ

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

1,0       2,0      3,0      4,0       5,0         f, МГц

Рисунок Б.1 Поле допуска сквозной АЧХ канала изображения

Таблица Б.1 - Координаты точек перегиба поля допуска сквозной АЧХ канала изображения

| Частота, МГц | Предельные значения характеристики, дБ Минимальное максимальное |  |
| --- | --- | --- |
| 0,25 1,4 | -1 | +1 |
| 1,5 | 0 | 0 |
| 1,6 4,5 | -1 -1,5 | +1 |
| 5,5 | -4,5 | 0 |

Приложение В

A, дБ

+1

0

-1

-2

-3

-4

-5

| -10 -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-2         -1         0          1          2          3          4          5          6           f, МГц

f ни - несущая частота радиосигнала изображения

Рисунок В.1 - Поле допуска характеристики боковых полос

в полосе частот от f ни - 1,25 МГц до f ни + 6,5 МГц

Таблица В.1 - Координаты точек перегиба поля допуска характеристики боковых полос

| Частота относительно несущей, МГц | Предельное значение характеристики, дБ не менее не более |
| --- | --- |
| -1,25 | - -; +0,5 |
| -0,75 | - ; -4 - |
| -0,5 | -1,5 - |
| -0,1 +0,1 +1,4 | -0,5 +0,5 |
| +1,5 | 0 0 |
| +1,6 | -0,5 +0,5 |
| +3,0 | -1,0 - |
| +4,5 | -1,0 - |
| +5,5 | -2,0 - |
| +6,0 | - ; -4 - |
| +6,5 | - -; +0,5 |

Приложение Г

## Таблица Г.1 - Координаты точек перегиба  трафарета поля допуска  импульсной характеристики

| Время, мкс | Предельные значения импульсной характеристики для K – фактора, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  0,087  0,091  0,095  0,100  0,104  0,108  0,112  0,116  0,120  0,124  0,166  0,332  0,664 | + 50 +100 - - - - - - - - - 4 2 1 | - + 50 +100 - - - - - - - - 8 4 2 | - - + 50 +100 - - - - - - - 12 6 3 | - - - + 50 +100 - - - - - - 16 8 4 | - - - - + 50 +100 - - - - - 20 10 5 | - - - - - + 50 +100 - - - - 24 12 6 | - - - - - - + 50 +100 - - - 28 14 7 | - - - - - - - + 50 +100 - - 32 16 8 | - - - - - - - - + 50 +100 - 36 18 9 | - - - - - - - - - + 50 +100 40 20 10 |

Приложение Д

(информационное)

Таблица Д.1 - Специальные каналы распределения

| Наименование диапазона частот | Номер радиоканала | Номинальная полоса частот радиоканала, МГц | Номинальная частота несущей, МГц Изображения звукового сопровождения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналы ниже III частотного диапазона ТВ вещания | СК 1 СК 2 СК 3 СК 4 СК 5 СК 6 СК 7 СК 8 | 110,0 - 118,0 118,0 - 126,0 126,0 - 134,0 134,0 - 142,0 142,0 - 150,0 150,0 - 158,0 158,0 - 166,0 166,0 - 174,0 | 111,25 119,25 127,25 135,25 143,25 151,25 159,25 167,25 | 117,75 125,75 133,75 141,75 149,75 157,75 165,75 173,75 |
| Каналы выше III частотного диапазона ТВ вещания Каналы выше МВ частотного диапазона ТВ вещания* | СК 11 СК 12 СК 13 СК 14 СК 15 СК 16 СК-17 СК 18 СК 19 СК 20 СК 21 СК 22 СК 23 СК 24 СК 25 СК 26 СК 27 СК 28 СК 29 СК 30 СК 31 СК 32 СК 33 СК 34 СК 35 СК 36 СК 37 СК 38 СК 39 СК 40 | 230,0 - 238,0 238,0 - 246,0 246,0 - 254,0 254,0 - 262,0 262,0 - 270,0 270,0 - 278,0 278,0 - 286,0 286,0 - 294,0 294,0 - 302,0 302,0 - 310,0 310,0 - 318,0 318,0 - 326,0 326,0 - 334,0 334,0 - 342,0 342,0 - 350,0 350,0 - 358,0 358,0 - 366,0 366,0 - 374,0 374,0 - 382,0 382,0 - 390,0 390,0 - 398,0 398,0 - 406,0 406,0 - 414,0 414,0 - 422,0 422,0 - 430,0 430,0 - 438,0 438,0 - 446,0 446,0 - 454,0 454,0 - 462,0 462,0 - 470,0 | 231,25 239,25 247,25 255,25 263,25 271,25 279,25 287,25 295,25 303,25 311,25 319,25 327,25 335,25 343,25 351,25 359,25 367,25 375,25 383,25 391,25 399,25 407,25 415,25 423,25 431,25 439,25 447,25 455,25 463,25 | 237,75 245,75 253,75 261,75 269,75 277,75 285,75 293,75 301,75 309,75 317,75 325,75 333,75 341,75 349,75 357,75 365,75 373,75 381,75 389,75 397,75 405,75 413,75 421,75 429,75 437,75 445,75 453,75 461,75 469,75 |

Окончание таблицы Д.1

| Наименование диапазона частот | Номер радиоканала | Номинальная полоса частот радиоканала, МГц | Номинальная частота несущей, МГц изображения звукового сопровождения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналы выше V частотного диапазона ТВ вещания* | СК 61 СК 62 СК 63 СК 64 СК 65 СК 66 СК 67 СК 68 СК 69 | 790,0 - 798,0 798,0 - 806,0 806,0 - 814,0 814,0 - 822,0 822,0 - 830,0 830,0 - 838,0 838,0 - 846,0 846,0 - 854,0 854,0 - 862,0 | 791,25 799,25 807,25 815,25 823,25 831,25 839,25 847,25 855,25 | 797,75 805,75 813,75 821,75 829,75 837,75 845,75 853,75 861,75 |
| * Обозначения специальных каналов СК 19 ... СК 40 и СК 61 ...СК 69 - условные. |  |  |  |  |

Приложение Е

(справочное)

## Перечень рекомендуемых средств измерения 1)

1 Генератор телевизионных измерительных сигналов Г6-35.

2 Генератор сигналов высокочастотный Г4-176 (Г4-107,  Г4-116, Г4-76А).

3 Генератор  сигналов  высокочастотный  многосигнальный  HP CaLan 85990A2) (Matrix SX-163) ).

4 Прибор для исследования АЧХ  Х1-55 (Х1-42).

5 Осциллограф телевизионный С9-28 (С1-81).

6 Анализатор параметров телевизионных трактов UAF 4), К3-2.

7 Анализатор параметров звуковых трактов UPA 4).

8 Измеритель модуляции СК3-46 (СК3-43).

9 Частотомер электронно-счетный ЧЗ-63.

10 Селективный измерительный  приемник   (селективный микровольтметр) ESPS 3), EB100 4) ; EFA 4) мод. 12, [(SMV-8,5; SMV-11)] 5).

11 Анализатор спектра  С4- 60/1, HP CaLan 8591С2).

12 Телевизионный  измерительный  приемник  MFK 55C 6); (MFK 85 6);                   WA 50A 7); MC 944 8);  ITV-044 9); SAM 4040D11)).

13 Преобразователь частоты сигналов CV - 550 8)  .

14 Телевизионный демодулятор EFA 3) мод. 33; (Marco Polo 10)).

15 Аттенюатор переменный ОЭ2.727001.

16 Согласованный сумматор (ответвитель магистральный) ОМ 2/6.

17 Генератор шума Г2 - 32.

18 Генератор сигналов низкочастотный Г3 - 118 (Г3 - 102)

19 Измеритель комплексных коэффициентов передачи (Р4 - 37/1).

20 Вольтметр универсальный В7 - 32 (В7 - 36).

#### 21 Микровольтметр селективный НЧ В6 - 9

1)Допускается использовать приборы, указанные в скобках, и другие приборы, обеспечивающие достаточную точность измерений

2) 	Фирма Agilent Technologies (Hewlett Packard) (США)

3)	Фирма Matrix (США)

4)	Фирма ROHDE & SCHWARZ (ФРГ)

5)	Фирма RFT (ФРГ)

6)	Фирма KATHREIN (ФРГ)

7)	Фирма WISI (ФРГ)

8)	Фирма PROMAX (Испания)

9)	Фирма САЮР (Россия)

10)	Фирма BARCO (Бельгия).

11)	Фирма Wavetek (США)

Приложение Ж

(обязательное)

Проверка средств измерений

Проверку следует выполнять для всех генераторов и селективных микровольтметров, входящих в состав измерительной установки. Для проверки наличия гармоник и других паразитных сигналов на выходе генератора высокочастотных сигналов следует установить выходной уровень напряжения радиосигнала опорной частоты, требующийся для измерений, подключить к выходу генератора селективный микровольтметр и измерить уровень напряжения каждого из имеющихся паразитных радиосигналов. При отношении уровней напряжения радиосигнала опорной частоты к уровням напряжения паразитных радиосигналов меньше 30 дБ, на выход генератора следует включить фильтр, подавляющий паразитные сигналы до уровня минус 30 дБ, не менее.

Наличие помех комбинационных частот в схеме измерений (рисунок 27) при взаимодействии радиосигналов генераторов проверяют при введении между выходом сумматора и входом ГС аттенюатора с затуханием 6 дБ. Увеличивая уровни напряжения выходных радиосигналов генераторов до восстановления их первоначальных значений на входе ГС, оценивают постоянство уровней напряжения измеряемых помех комбинационных частот. При увеличении уровней напряжения помех следует улучшить развязку между выходами генераторов.

Точность шкалы уровней напряжения радиосигнала селективного микровольтметра проверяют по этой же структурной схеме с помощью генераторов и переменного аттенюатора. Селективный микровольтметр настраивают на одну из комбинационных частот, отрегулировав аттенюатор для получения точного считывания показаний со шкалы селективного микровольтметра. Изменяют затухание аттенюатора на 3 дБ и проверяют соответствие этому изменению показаний селективного микровольтметра. При несоответствии изменений показаниям селективного микровольтметра необходимо на его входе ввести фильтр для снижения уровня напряжения одного или нескольких радиосигналов генераторов.

Приложение З

(справочное)

Комбинационные частоты второго и третьего порядка

З.1 Взаимодействие двух сигналов частот f a и f b может  вызвать появление помех комбинационных частот второго порядка:

Р2 = f b     -    f a ,

Р2 = f a     +    f b

и третьего порядка:

Р3 a  = 2f a - f  b , при 2f a > f b,

Р3 a = f b - 2f a, при 2f a < f b,

Р3 b = 2f b - f a,

Р3 c = 2f a + f b,

Р3 d = 2f b + f a,

Примерное положение комбинационных и основных частот показано на рисунке З.1 для случая 2f  a > f b и на рисунке З.2 для случая 2f a < f b.

Примечание - Последовательность расположения помех комбинационных частот  на оси частот определяется выбором опорных частот f a и f b.

Пример. Частоты f a, f b выбирают равными 60 и 115 МГц или 60 и 170 МГц для диапазона рабочих частот от 40 до 240 МГц,   60 и 500 МГц или 60 и 300 МГц для диапазона рабочих частот от 40 до 600 МГц, 60 и 760 МГц или 60 и 400 МГц для диапазона рабочих частот от 40 до 862 МГц.

З.2 Взаимодействие трех сигналов с частотами f a, f b и f c может вызвать появление помех комбинационных частот третьего порядка:

Р3 f = f a + f b - f c,

Р3 g = f a + f c - f b,

Р3 h = f b + f c - f a,

Р3 j = f a + f b + f c.

Примерное положение комбинационных и основных частот показано на рисунке З.3.

Пример. Частоты f a, f b, f c выбирают равными 60, 200 и 202 МГц или 60, 62 и 200МГц для диапазона рабочих частот от 40 до 240 МГц,   60, 520 и 522 МГц или 60, 62 и 520 МГц для диапазона рабочих частот от 40 до 600 МГц,   60, 780 и 782 МГц или 60, 62 и 780 МГц для диапазона рабочих частот от 40 до 862 МГц.

Опорный уровень

P2 a     P3 a        fa        f b       P3 b      P2 b      P3 c     P3 d       f

Основные частоты - fa, fb; комбинационные частоты второго порядка - P2a, P2b; комбинационные частоты третьего порядка  - P3a, P3 b, P3c, P3d

Рисунок З.1 - Примерное положение основных и комбинационных  частот, возникающих при взаимодействии двух сигналов при 2f a > f b

Опорный уровень

P3a      fa           P2 a      f b       P2 b     P3 b       P3 c     P3d      f

Основные частоты - f a, f b; комбинационные частоты второго порядка - P2a, P2b; комбинационные частоты третьего порядка  - Pa, P3 b, P3c, P3d

Рисунок З.2 - Примерное положение основных и комбинационных  частот, возникающих при взаимодействии двух сигналов при 2f a < f b

##### Опорный уровень

P3f     fa       P3g      f b      fc      P3h                      P3j      f

Основные частоты - f a, f b, fc; комбинационные частоты третьего порядка - P3f, Р3g, Р3h, P3j

Рисунок З.3 - Примерное   положение   основных  и  комбинационных   частот   вида f a f b f c

Приложение И

(справочное)

Сетка частот для измерений отношения радиосигнала к составной помехе комбинационных частот

### Таблица И.1

| Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц | Частота, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 47,25 | 231,25 | 439,25 | 679,25 |
| 63,25 | 247,25 | 447,25 | 695,25 |
| 79,25 | 263,25 | 463,25 | 711,25 |
| 95,25 | 287,25 | 479,25 | 727,25 |
| 111,25 | 311,25 | 495,25 | 743,25 |
| 127,25 | 327,25 | 511,25 | 759,25 |
| 143,25 | 343,25 | 527,25 | 775,25 |
| 159,25 | 359,25 | 543,25 | 791,25 |
| 175,25 | 375,25 | 567,25 | 807,25 |
| 191,25 | 391,25 | 583,25 | 823,25 |
| 207,25 | 407,25 | 599,25 | 839,25 |
| 223,25 | 423,25 | 663,25 | 855,25 |

Приложение К

(справочное)

## Измерение сопротивления между устройствами КРС

Степень защиты кабельных распределительных сетей от мешающего электромагнитного излучения, а также величина электромагнитного излучения кабельных распределительных сетей определяется экранированием отдельных активных и пассивных устройств КРС, а также надежностью кабельных соединений.

Кабельные соединения проверяют путем измерения величины сопротивления постоянному току между экранами соединяемых кабелей и экранами (корпусами) активных и пассивных устройств КРС.

Допустимое значение сопротивления не должно превышать пятидесяти миллиом. Миллиомметр постоянного тока подключают между экранирующим проводником входного кабеля и, последовательно, экранирующими проводниками каждого выходного кабеля, а также экраном (корпусом) данного активного или пассивного устройства КРС. Измеряют величину сопротивления во всех точках контроля. Измерения выполняют на всех активных и пассивных элементах КРС, кроме соединительных линий. Соединительные проводники миллиомметра должны иметь сопротивления не более 5 - 10 миллиом.

Измерение сопротивления не проводят, если конструктивное решение аппаратуры не позволяет его осуществить.

Приложение Л

(информационное)

Библиография

[1] МСЭ-Р, Рек. 662, 1990                      Термины и определения

[2] Стандарт МЭК,                                  Кабельные распределительные сети

Публикация 728-1, 1986

[3] CENELEC EN 50083              Системы кабельного распределения сигналов

1996                                          телевизионного и звукового вещания

[4] Нормы 24-88                           Общесоюзные нормы на защитные отношения

ГКРЧ СССР, 1988                            для системы телевизионного вещания

[5] МСЭ-Р, Рек. 500, 1990                  Метод субъективной оценки качества

телевизионных  изображений

[6] Нормы 25 - 96                Помехозащищенность элементов распределительных

ГКРЧ России,		сетей приемных систем телевидения, радиовещания.

1996			  Допустимые значения. Методы испытаний.

УДК                                               ОКС

Ключевые слова: кабельное распределение, кабельные распределительные сети, телевизионное вещание, ОВЧ ЧМ вещание, звенья сети, основные параметры, методы измерений и испытаний.

Проект ГОСТ «Сети распределительные кабельные сигналов телевизионного и звукового вещания. Основные параметры, технические требования, методы измерений и испытаний»

Директор НИИР                                                                                    Ю.Б. Зубарев

Начальник сектора стандартизации НИИР                                        Л.И. Романов

Начальник отдела НИИР                                                                      Ю.Д. Шавдия

Руководитель разработки                                                                   Л.М. Дубинский

Ответственный исполнитель 				               П.Ю. Лихушин

И.В. Захаров

«СОГЛАСОВАНО»						«СОГЛАСОВАНО»

Начальник НТУ 				       Руководитель  Департамента  РТС

Минсвязи России				       Минсвязи России

В.И. Павлов

«_____»___________2001 г.                                       «_____»___________2001 г.