| СОГЛАСОВАНО Руководитель департамента радиовещания, телевидения и спутниковой связи Министра Российской Федерации по связи и информатизации В.И.Павлов « 10 » июля 2002 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра Российской Федерации по связи и информатизации В.В.Тимофеев « 11 » июля 2002 г. |
| --- | --- |

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ НОРМЫ НА ЗАЩИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ПОВТОРНЫХ СИГНАЛОВ

В СЕТЯХ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ФГУП  НИИР

Ю.Б.Зубарев

« 8 » июля 2002 г.

2002 г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают минимально допустимые значения защитных отношений в телевидении в диапазонах частот 48…862 МГц.

1.2. Нормы распространяются на аналоговую систему телевизионного вещания D,K/SECAM, соответствующую ГОСТ 7845-92, и являются обязательными при проектировании и эксплуатации сетей коллективного приема и кабельного телевидения. Они справедливы и при распределении в этих сетях сигналов вещательного телевидения по системе  D,K/PAL.

1.3.Нормы разработаны, исходя из значений технических характеристик телевизоров, определяемых ГОСТ 18198-89.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Защитное отношение  минимальное значение отношения уровня полезного сигнала к уровню мешающего сигнала, обычно выражаемое в децибелах, при котором обеспечивается требуемое качество приёма.

Под уровнем полезного сигнала понимают уровень радиосигнала изображения.

Примечание.

- Уровень модулированного аналогового радиосигнала изображения определяется как действующее значение напряжения несущей в пиках огибающей модуляции. Уровень модулированного аналогового радиосигнала звукового сопровождения определяется как действующее значение напряжения немодулированной несущей.

- Уровень радиосигнала цифрового телевидения определяется как действующее значение напряжения немодулированного синусоидального колебания равной мощности.

2.2. Совмещенные каналы  каналы с одинаковыми номинальными значениями частот границ каналов. Для аналогового телевидения – с одинаковыми номинальными значениями частот несущих.

2.3. Смежные каналы  соседние частотные каналы, непосредственно примыкающие друг к другу. Для аналогового телевидения – с разносом номинальных значений частот соответствующих несущих, равным 8 МГц.

2.4. Зеркальные каналы – каналы, занимающие полосу частот, ограниченную значениями [fз.мин = 2(fни + fпр) - fмакс] и [fз.макс = 2(fни + fпр) - fмин], где fз.мин и fз.макс - соответственно наименьшее и наибольшее значения границ зеркального канала; fпр - значение промежуточной частоты несущей изображения; fни - номинальное значение частоты несущей изображения основного канала; fмин и fмакс - соответственно наименьшее и наибольшее значения границ канала приема (основного канала).

Среди телевизионных зеркальных каналов мешающими являются каналы, лежащие выше по частоте, т.е. каналы номер "n+8" и "n+9" по отношению к каналу номер "n".

2.5. Повторные сигналы – сигналы, поступающие на вход абонентского приемного устройства помимо основного тракта распределения (приема). К повторным относятся сигналы, наводимые на входные цепи телевизора внешними электромагнитными полями, сигналы, возникающие вследствие переотражений на неоднородностях кабельной сети, а также – отраженные сигналы, принимаемые антеннами головных станций.

3. НОРМЫ НА ЗАЩИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Приведенные ниже значения защитных отношений определены для случая помехи от одного источника и относятся к сигналу изображения.

Для системы аналогового телевидения эти отношения определены для  градаций ухудшения качества изображения, оцениваемых  по шкале ITU баллами:

4,5 – высокое качество (порог заметности помехи);

4 – хорошее качество (помеха немного заметна, но не мешает);

3 – удовлетворительное качество (помеха заметна и немного мешает, надоедает).

3.1. 	Помеха в совмещенном канале

Значения защитных отношений при помехе от гармонического колебания или ЧМ радиосигнала звука представлены кривыми на рис.1; для помехи от несущей изображения значения следует уменьшить на 2 дБ.

При помехе от аналогового сигнала телевидения значения защитных отношений равны:

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - 59 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - 55 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - 48 дБ.

При помехе от цифрового сигнала телевидения значения защитных отношений равны (подлежат уточнению):

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - 45 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - 41 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - 35 дБ.

3.2. 	Помеха от смежных каналов

3.2.1. 	Помеха в нижнем смежном канале

При помехе от аналогового сигнала телевидения, в котором соотношение мощностей сигналов изображения и звука равно 10 дБ, значения защитных отношений равны (при увеличении этого соотношения значения защитных отношений соответственно уменьшаются):

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - 10 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - 4 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - минус 6 дБ.

При помехе от цифрового сигнала телевидения значения защитных отношений равны (подлежат уточнению):

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - 4 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - 2 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - 0 дБ.

3.2.2. 	Помеха в верхнем смежном канале

При помехе от аналогового сигнала телевидения значения защитных отношений равны:

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - 10 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - 4 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - минус 6 дБ.

При помехе от цифрового сигнала телевидения значения защитных отношений равны (подлежат уточнению):

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - 0 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - минус 2 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - минус 5 дБ.

3.3. 	Помеха в зеркальных каналах

3.3.1. 	Помеха в зеркальном канале (n + 8)

При помехе от аналогового сигнала телевидения, в котором соотношение мощностей сигналов изображения и звука равно 10 дБ, значения защитных отношений равны:

# В диапазоне метровых волн

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - минус 18 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - минус 23 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - минус 28 дБ.

# В диапазоне дециметровых волн

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - минус 3 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - минус 8 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - минус 13 дБ.

При помехе от цифрового сигнала телевидения значения защитных отношений равны (подлежат уточнению):

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - минус 10 дБ

- для оценки качества изображения 4 балла	 - минус 11 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - минус 16 дБ.

3.3.2. 	Помеха в зеркальном канале (n + 9)

При помехе от аналогового сигнала телевидения значения защитных отношений равны:

# В диапазоне метровых волн

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 -    6 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 -    3 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - минус 3 дБ.

# В диапазоне дециметровых волн

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 -    21 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 -    18 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 -    12 дБ.

При помехе от цифрового сигнала телевидения значения защитных отношений равны (подлежат уточнению):

- для оценки качества изображения 4,5 балла	 - минус 10 дБ,

- для оценки качества изображения 4 балла	 - минус 11 дБ,

- для оценки качества изображения 3 балла	 - минус 16 дБ.

4. НОРМЫ НА ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ПОВТОРНЫХ СИГНАЛОВ

Приведенные ниже нормы на допустимые уровни повторных сигналов  относятся к аналоговому сигналу изображения и применимы при положительной и отрицательной полярностях повторных сигналов.

На рис.2 приведены кривые, нормирующие отношение уровня основного сигнала к уровню повторного сигнала, в дБ, для  градаций ухудшения качества изображения, оцениваемых  по шкале ITU баллами:

4,5 – высокое качество (порог заметности помехи);

4 – хорошее качество (помеха немного заметна, но не мешает);

3 – удовлетворительное качество (помеха заметна и немного мешает, надоедает).

Рис.2.  Допустимые уровни повторных сигналов

Для промежуточных заданных значений качества изображения и времени задержки соответствующее отношение уровня основного сигнала к уровню повторного сигнала можно вычислить из выражения:

D=−20lg0,04Δt+0,05+20lg5−UU−10,15Δt+1,85, дБ

где U – оценка качества изображения, баллы шкалы ухудшения ITU.

Для конкретного значения отношения «основной сигнал - повторный сигнал» оценку качества изображения можно определить c помощью выражения:

U=5+II+1

где 	I = 10G(t)[Dм(t) - D],

GΔt=0,15Δt+1,85DMΔt=−20lg0,04Δt+0,05,дБ

D = 20lg(С/П),  где С и П - размахи соответственно основного и повторного сигналов изображения;

t - значение задержки в мкс.

Руководитель работы

Начальник сектора НИИР					М.Г.Локшин